Государственное санитарно-эпидемиологическое нормирование

Российской Федерации

Государственные санитарно-эпидемиологические правила

и нормативы

___________________________________________________________________

2.5. ГИГИЕНА И ЭПИДЕМИОЛОГИЯ НА ТРАНСПОРТЕ

САНИТАРНЫЕ ПРАВИЛА ПО ОРГАНИЗАЦИИ ПАССАЖИРСКИХ ПЕРЕВОЗОК НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ТРАНСПОРТЕ

Дополнения и Изменения № 1

к СП 2.5.1198-03

Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы

СП 2.5          _________________

Москва 2009

2.5. ГИГИЕНА И ЭПИДЕМИОЛОГИЯ НА ТРАНСПОРТЕ

САНИТАРНЫЕ ПРАВИЛА ПО ОРГАНИЗАЦИИ ПАССАЖИРСКИХ ПЕРЕВОЗОК НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ТРАНСПОРТЕ

Дополнения и Изменения № 1

к СП 2.5.1198-03

Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы

СП 2.5             _______________

ББК ___________

_____________

Санитарные правила по организации пассажирских перевозок на железнодорожном транспорте: санитарно-эпидемиологические правила и нормативы. – М.: Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека Российской Федерации, 2009г.  ____с.

_____________________

Разработан:

1. Управление Федеральной службы в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по железнодорожному транспорту (Ю.Н. Каськов,                                                                               ____________________________________________________________________)

ФГУП ВНИИ железнодорожной гигиены Роспотребнадзора                     (М.Ф. Вильк, Л.П. Коротич, В.А. Полякова, Ж.В. Овечкина, О.С. Юдаева, А.Г.Лексин);.

2. Рекомендованы Комиссией по государственному санитарно-эпидемиологическому нормированию при Федеральной службе по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (протокол №           от       года).

3. Утверждены Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации Г.Г. Онищенко «____»_____________2009г.

4. Введены в действие с «____»_____________2009г. постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от«____»_____________2009г. №____________.

5. Зарегистрированы в Министерстве юстиции Российской Федерации «____»_____________2009г., регистрационный №________________.

_________________________

____________________________

Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации

Главный государственный санитарный врач Российской федерации

Постановление

от «____»_____________200___г. №_______

О введении в действие Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СП 2.5.

- На основании Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ (Собрание законодательства Российской Федерации, 1999, № 14, ст. 1650) и Постановления № 569 от 15 сентября 2005 г. «О Положении об осуществлении государственного санитарно-эпидемиологического надзора в Российской Федерации»

постановляю:

Ввести в действие с «_____»______________200_____г. Санитарно-эпидемиологические  правила и нормативы СП 2.5           «Дополнения и изменения № 1 к СП 2.5.1198-03. «Санитарные правила по организации пассажирских перевозок на железнодорожном транспорте»,* утвержденные Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 3 марта 2003 г., с 03. 06. 2003 г.

Г.Г. Онищенко

_____________________________________________________________________

* Зарегистрированы в Минюсте России 01.04.2003 г., № 4348 с дополнениями    и изменениями №1  .

УТВЕРЖДАЮ Главный государственный санитарный врач Российской Федерации  Первый заместитель Министра здравоохранения и социального развития Российской Федерации Г.Г.Онищенко «_____»_____________200___г. Дата введения: «____»____________200___г.

2.5. ГИГИЕНА И ЭПИДЕМИОЛОГИЯ НА ТРАНСПОРТЕ

САНИТАРНЫЕ ПРАВИЛА ПО ОРГАНИЗАЦИИ ПАССАЖИРСКИХ ПЕРЕВОЗОК НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ТРАНСПОРТЕ

Дополнения и изменения № 1

к СП 2.5.1198-03

Санитарно-эпидемиологическим правила и нормативы

СП 2.5                -09

______________________________________________________________

Внести дополнения и изменения   в СП 2.5.1198-03.

- Перед главой I «Область применения» внести  «Содержание»:

Содержание

|  |  |  | Стр. |
| --- | --- | --- | --- |
| I. | Область применения…………………………………………………………….. |  | 1 |
| II. | Общие положения……………………………………………………………….. |  | 1 |
| III. | Санитарно-гигиенические требования и нормативы для железнодорожных вокзалов………………………………………………………………………….. |  | 3 |
| 3.1. | Требования к устройству и оборудованию основных пассажирских помещений наземных и подземных вокзалов…………………………………. |  | 3 |
| 3.2. | Требования к содержанию основных помещений вокзалов………………….. |  | 6 |
| 3.3. | Требования к устройству, оборудованию, содержанию комнат матери и ребенка, комнат длительного отдыха пассажиров и пунктов общественного питания…………………………………………………………………………… |  | 7 |
| 3.4. | Требования к вентиляции, отоплению и кондиционированию………………. |  | 8 |
| 3.5. | Требования к системам водоснабжения и канализации………………………. |  | 9 |
| 3.6. | Требования к освещению………………………………………………………... |  | 11 |
| IV. | Санитарно-гигиенические требования для пунктов экипировки и подготовки в рейс пассажирских поездов на железнодорожных станциях..... |  | 11 |
| 4.1 | Требования к планировке пунктов экипировки……………………………….. |  | 11 |
| 4.2 | Требования к системам водоснабжения, канализации, освещения, сбора мусора на территории пункта экипировки…………………………………….. |  | 12 |
|  | Водоснабжение и канализация………………………………………………….. |  | 12 |
|  | Сбор и удаление мусора…………………………………………………………. |  | 13 |
|  | Освещение территории………………………………………………………….. |  | 14 |
| 4.3 | Требования к базе по обслуживанию пассажиров…………………………….. |  | 15 |
| 4.4 | Требования к топливному складу пункта экипировки………………………... |  | 16 |
| 4.5 | Требования к пункту экипировки вагонов-ресторанов……………………….. |  | 16 |
| 4.6 | Организация медицинских осмотров и обследований работников пунктов экипировки……………………………………………………………………….. |  | 16 |
| V. | Санитарно-гигиенические требования к устройству, оборудованию и эксплуатации пассажирских вагонов локомотивной тяги и вагонов-ресторанов………………………………………………………………………… |  | 17 |
| 5.1 | Пассажирские вагоны локомотивной тяги…………………………………….. |  | 17 |
|  | Требования к конструкции, планировке и оборудованию пассажирских вагонов…………………………………………………………………………….. |  | 17 |
|  | Водоснабжение вагонов………………………………………………………..... |  | 23 |
|  | Отопление вагонов……………………………………………………………...... |  | 24 |
|  | Вентиляция и кондиционирование воздуха в вагонах………………………… |  | 24 |
|  | Требования к освещению вагонов………………………………………………. |  | 25 |
|  | Цветовое оформление интерьера вагона………………………………………... |  | 26 |
|  | Нормативы шума и вибрации в помещениях вагонов…………………………. |  | 26 |
|  | Требования к подготовке пассажирских составов в рейс……………………... |  | 27 |
|  | Требования к содержанию пассажирских составов в пути следования……… |  | 30 |
| 5.2 | Вагоны-рестораны и купе-буфеты………………………………………………. |  | 33 |
|  | Требования к устройству, общему оборудованию вагонов-ресторанов и купе-буфетов……………………………………………………………………… |  | 33 |
|  | Требования к водоснабжению, канализации, системе сбора мусора, вентиляции, отоплению и освещению…………………………………………. |  | 35 |
|  | Требования к производственному инвентарю и содержанию………………… |  | 37 |
|  | Требования к приему и хранению пищевых продуктов……………………..... |  | 39 |
|  | Правила приема, хранения и реализации полуфабрикатов……………………. |  | 41 |
|  | Требования к кулинарной обработке пищевых продуктов и реализации готовых блюд……………………………………………………………………... |  | 41 |
|  | Мероприятия по дезинсекции и дератизации………………………………….. |  | 42 |
|  | Медицинские осмотры, профилактические обследования и личная гигиена персонала………………………………………………………………………...... |  | 43 |
|  | Ответственность администрации……………………………………………….. |  | 43 |
| VI. | Санитарно-гигиенические требования и нормативы для моторвагонного подвижного состава……………………………………………………………… |  | 45 |
| 6.1. | Термины и определения…………………………………………………………. |  | 45 |
| 6.2. | Требования к физическим и химическим факторам среды кабин и салонов вагонов МВПС…………………………………………………………………... |  | 45 |
| 6.3. | Требования к воздушной среде помещений МВПС………………………….. |  | 46 |
| 6.4. | Предельно допустимые уровни электромагнитных излучений в помещениях МВПС……………………………………………………………... |  | 47 |
| 6.5. | Требования к кабине МВПС и ее оборудованию……………………………... |  | 47 |
| 6.6. | Требования к конструкции и планировке пассажирских салонов вагонов МВПС…………………………………………………………………………….. |  | 48 |
| 6.7. | Требования к технической эстетике вагонов МВПС…………………………. |  | 52 |
| 6.8. | Требования к подготовке в рейс и содержанию в пути следования МВПС пригородного сообщения……………………………………………………….. |  | 53 |
| VII. | Санитарно-гигиенические требования для билетных кассиров железнодорожного транспорта………………………………………………… |  | 56 |
| 7.1 | Требования к планировке и оборудованию билетных касс…………………... |  | 56 |
| 7.2 | Требования к вентиляции и отоплению……………………………………….. |  | 59 |
| 7.3 | Требования к освещению……………………………………………………….. |  | 60 |
| 7.4 | Требования к звукоизоляции билетных касс и шумовым параметрам……… |  | 61 |
| 7.5 | Требования к санитарно-бытовому обеспечению…………………………….. |  | 62 |
| 7.6 | Гигиенические требования к организации трудового процесса……………... |  | 62 |
| Приложение № 1 |  | Требования к уровням искусственного освещения наземных и подземных помещений вокзала………………… | 64 |
| Приложение № 2 |  | Режимы и сроки профилактической дезобработки постельных принадлежностей и инвентаря…………………. | 65 |
| Приложение № 3 |  | Основные эргономические показатели купе для пассажира и купе для проводника………………………………………... | 66 |
| Приложение № 4 |  | Эргономические размеры для вагонов с местами для сидения……………………………………………………….... | 67 |
| Приложение № 5 |  | Параметры микроклимата в пассажирских вагонах………... | 68 |
| Приложение № 6 |  | Параметры искусственной (общей) освещенности пассажирских вагонов………………………………………… | 69 |
| Приложение № 7 |  | Допустимые уровни звукового давления на подвижном составе железнодорожного транспорта……………………… | 70 |
| Приложение № 8 |  | Уровни вибрации в пассажирских вагонах………………….. | 71 |
| Приложение № 9 |  | Предельно допустимые уровни инфразвука в пассажирских вагонах…………………………………………………………. | 72 |
| Приложение № 10 |  | Параметры микроклимата в кабинах управления мотор-вагонного подвижного состава………………………………. | 73 |
| Приложение № 11 |  | Параметры микроклимата в салонах мотор-вагонного подвижного состава…………………………………………… | 74 |
| Приложение № 12 |  | Характеристики теплоизоляционных свойств ограждений помещений мотор-вагонного подвижного состава…………. | 76 |
| Приложение № 13 |  | Эффективность системы подогрева помещений мотор-вагонного подвижного состава………………………………. | 77 |
| Приложение № 14 |  | Эффективность системы охлаждения помещений мотор-вагонного подвижного состава………………………………. | 78 |
| Приложение № 15 |  | Предельно допустимые уровни звука и звукового давления в помещениях мотор-вагонного подвижного состава……… | 79 |
| Приложение № 16 |  | Предельно допустимые значения виброускорений в кабинах мотор-вагонного подвижного состава……………................... | 80 |
| Приложение № 17 |  | Предельно допустимые значения виброускорений в салонах мотор-вагонного подвижного состава……………................... | 81 |
| Приложение № 18 |  | Предельно допустимые уровни электромагнитных излучений на рабочих местах в МВПС………………………. | 82 |
| Приложение № 19 |  | Предельно допустимые уровни электромагнитных излучений в салонах МВПС…………………………………... | 83 |
| Библиографические данные……………………………………………………………… |  |  | 84 |

В главе I «Область применения»:

2. Пункт 1.2. изложить в следующей редакции:

«Настоящие Санитарные правила разработаны на основании Федерального закона от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», Постановления Правительства Российской Федерации о положении об осуществлении государственного санитарно-эпидемиологического надзора в Российской Федерации.

В главе II «Общие положения»:

- Ввести в главу II: «Термины и определения»

Термины и определения

Внутреннее оборудование пассажирского вагона - оборудование, находящееся внутри металлического кузова, выполняющее своё определенное функциональное назначение.

Головной вагон (секция): вагон (секция), оборудованный кабиной машиниста с пультом управления. Головной вагон может быть моторным или не моторным.

Городское сообщение  перевозка пассажиров на расстояние до 60 км в транспортных системах крупных городов.

Гигиеническая безопасность пассажирского вагона - состояние, при котором с регламентированной вероятностью исключается возможность не комфортного проезда пассажиров и ухудшение условий труда поездных бригад железнодорожного транспорта.

Гигиеническая оценка ПОМ - комплекс исследований (санитарно-химических, определение индекса токсичности, физико-гигиенических и др.), проводимых в модельных, натурных условиях, экспериментальных помещениях, с целью обеспечения их безопасного применения на пассажирских объектах железнодорожного транспорта.

Дизель-поезд: автономный самоходный управляемый железнодорожный подвижной состав, состоящий из моторных и немоторных вагонов и служащий для перевозки пассажиров и багажа. Дизель-поезд пригородного сообщения предназначен для перевозок на расстояния до 200 км, оборудован местами для сидения и размещения пассажиров стоя. В дизель-поездах дальнего сообщения предусматривается размещение пассажиров на отдельных местах.

Задний край (пульта, ниши пульта, подставки): край, наиболее удаленный от лобовой (передней по ходу движения) стенки кабины управления.

Кратность воздухообмена - общий приток воздуха в помещения вагона, состоящий из наружного воздуха или суммарного притока наружного и рециркуляционного воздуха.

#### Критерий токсичности (индекс токсичности) – достоверное количественное значение тест - параметра, на основании которого делается вывод о токсичности исследуемого объекта. Среди тест - параметров наиболее часто используют выживаемость, плодовитость, подавление ферментативной и метаболической активности организма.

Кабина управления машиниста: огороженная перегородками часть вагона, в которой расположены рабочие места локомотивной бригады и органы управления электропоездом, дизель-поездом, рельсовым автобусом или автомотрисой.

Конструкционная скорость: наибольшая, заявленная в технической документации, скорость движения на которую рассчитана конструкция электропоезда, дизель-поезда, рельсового автобуса или автомотрисы. (НБ только по электропоездам).

Контроллер: орган управления на рабочем месте машиниста, предназначенный для задания скорости и силы тяги.

Моторвагонный подвижной состав (MBПС)  это моторные и прицепные вагоны, из которых формируются моторвагонные поезда (электропоезда, дизель-поезда и автомотрисы (рельсовые автобусы)), предназначенные для перевозки пассажиров.

Моторвагонные поезда используются для перевозки пассажиров в городском, пригородном и местном сообщениях.

Местное сообщение  перевозка пассажиров между городами на расстояние до 700 км с остановками только на крупных станциях.

Мебель вагонная - шкафы (для одежды, постельных принадлежностей, посуды и хозинвентаря), столики, полки и подставки (для посуды, мелких хозяйственных и бытовых вещей, радио – и видеоаппаратуры), рундуки, полки багажные.

Модернизация: внесение в принятую типовую конструкцию подвижного состава существенных изменений, требующих проведения типовых или приемочных испытаний.

Моторвагонная секция: один или несколько постоянно сцепленных и соединённых электрическими и пневматическими цепями вагонов (моторных или моторных и не моторных), которые не могут эксплуатироваться раздельно.

Моторный вагон: вагон, тяговое усилие на кузов которого передается посредством сцепных устройств и механической связи тяговой колесной пары с кузовом.

Не моторный вагон: вагон, тяговое усилие на кузов которого передается только через сцепное устройство. Не моторный вагон может быть прицепным или сочлененным с другими вагонами.

Облицовка - декоративное покрытие (лакокрасочное, полимерное и т.д.), наносимое на основу из конструкционного материала (фанеру, металл и т.п.) или тонкий отделочный материал с декоративной поверхностью (пленки, ткани и т.п.), используемый в сочетании с конструкционным материалом.

Обеспечение санитарно-эпидемиологической безопасности (при проектировании, изготовлении и модернизации): комплекс инженерно-технических мер направленных на достижение безопасных и здоровых условий труда обслуживающего персонала: (поиск и реализация конструктивных и компоновочных решений, выбор и размещение оборудования, применение материалов с учетом требований производственной эргономики и гигиены).

Орган управления; ОУ: техническое средство (механическое, электронное, электронно-механическое, пневмомеханическое и т. п.), предназначенное для передачи управляющих воздействий от машиниста к подвижному составу.

Пассажирский вокзал: комплекс зданий, сооружений и устройств, необходимых для обслуживания пассажиров дальнего следования, расположенный на одной железнодорожной станции (пассажирском остановочном пункте) с единым административным подчинением.

Вокзалы обслуживающие пассажиров дальнего следования, в зависимости от расчетной вместимости подразделяются на:

- малые – расчетной вместимостью 50, 100, 150 и 200 пассажиров;

- средние – свыше 200 до 700 пассажиров;

- большие – свыше 700 до 1500 пассажиров;

- крупнейшие ( особо большие)- свыше 1500 пассажиров.

Пассажирский вагон локомотивной тяги является единицей подвижного состава железных дорог, предназначен для перевозки пассажиров и оборудован всеми необходимыми устройствами для их перевозки и для включения в состав поезда.

Пассажирское купе часть пассажирского вагона, предназначенная для размещения пассажиров, ограниченная по ширине поперечными перегородками, по длине:  с одной стороны боковиной вагона и с другой стороны продольной перегородкой с дверью.

Пассажирский отсек - часть пассажирского помещения, ограниченная по ширине поперечными перегородками, по длине: боковыми сторонами вагона.

Пригородное сообщение  перевозка пассажиров на расстояние до 200 км на участках со средней длиной перегона 2-10 км.

Полимерсодержащие отделочные материалы (ПОМ) - материалы, полученные с использованием в качестве связующего синтетических высокомолекулярных соединений.

Поездной персонал: локомотивная бригада, начальник поезда, проводники вагонов, а также прочий персонал, находящийся в электропоезде, дизель-поезде рельсовом автобусе или автомотрисе во время движения и задействованный для обслуживания пассажиров.

Рабочее место машиниста: зона трудовой деятельности машиниста (часть пространства кабины) в системе человек-машина, оснащенная необходимыми техническими средствами отображения информации, органами управления и вспомогательными устройствами и предназначенная для управления движением СПС и (или) управления рабочими органами.

Радиационная температура -- показатель, характеризующий условия радиационного теплообмена человека с окружающей средой.

Рельсовый автобус: автономный самоходный управляемый железнодорожный подвижной состав, включающий до трех вагонов.

Результирующая температура- показатель, характеризующий комплексное воздействие на человека температуры, влажности и скорости движения окружающего воздуха, а также инфракрасного (теплового) излучения окружающей среды; определяется с помощью номограмм или таблиц по величинам эквивалентно-эффективной и радиационной температур.

Салон - помещение вагона без перегородок или с единичными перегородками, расположенными в 2 ряда креслами и проходом между ними.

Спальная полка - место для пассажиров, длина которого ограничивается краями полки в продольном сечении, а ширина – краями полки в поперечном сечении.

Служебное купе:  помещение, в котором расположены рабочие места поездного персонала, органы управления оборудованием и не допускается нахождение пассажиров.

Служебное помещение: помещение, в котором расположены рабочие места поездного персонала, органы управления оборудованием или места хранения инвентаря и не допускается нахождение пассажиров.

Служебный электропоезд (электромотриса): – электропоезд (электромотриса) не общего пользования, предназначенный для выполнения служебных перевозок.

Средний коэффициент теплопередачи: показатель, характеризующий совокупность теплотехнических свойств изоляции помещений и качество ее укладки, численно определяющий количество теплоты, переданное от одной окружающей среды к другой через единицу площади ограждения помещения в единицу времени при разности температур между средами равной одному градусу.

Средство отображения информации; СОИ: устройство в системе «человек – машина», предназначенное для восприятия машинистом сигналов о состоянии объектов воздействия, какой-либо величины или о достижении предельного или отказного состояния.

Тамбур: часть вагона, огороженная перегородками, отделяющая вход в вагон от пассажирских купе, салона, кабины машиниста, багажного отсека или служебных помещений.

Температурный коэффициент герметичности: показатель, численно определяющий количество инфильтрационного воздуха, поступающее в помещение через неплотности его ограждений при разности температур между средами равной одному градусу.

Эквивалентно-эффективная температура  (ЭЭТ): показатель, характеризующий комплексное воздействие на человека температуры, влажности и скорости движения окружающего воздуха; определяется по показаниям термометра, психрометра и анемометра с применением специальных таблиц или номограмм

Электропоезд: самоходный управляемый железнодорожный подвижной состав, состоящий из одной или нескольких мотор-вагонных секций, служащий для перевозки пассажиров и/или багажа и получающий питание от внешнего источника электроэнергии через контактную сеть. Электропоезд пригородного сообщения предназначен для перевозок на расстояния до 200 км, оборудован местами для сидения и размещения пассажиров стоя. В электропоездах дальнего сообщения предусматривается размещение пассажиров на отдельных местах.

4. Пункт 2.1. изложить в следующей редакции: «Настоящие Дополнения и Изменения № 1 к СП 2.5.1198-03 являются обязательными для всех проектных и проектно-конструкторских бюро, строительных и ремонтных заводов и организаций, проектирующих, изготовляющих и модернизирующих стационарные объекты и подвижной состав железнодорожного транспорта.

Настоящие нормы и требования устанавливают предельно допустимые уровни (ПДУ) физических факторов и предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных химических веществ, регламентация которых обеспечивает безопасные условия труда обслуживающего персонала и проезда пассажиров на стационарных объектах (пассажирские вокзалы) и на подвижном составе (пассажирские вагоны локомотивной тяги и моторвагонный подвижной состав).

Дополнения и изменения № 1 к СП 2.5.1198-03 включают также требования по обеспечению доступности и безопасности проезда пассажиров-инвалидов, в том числе на креслах-колясках, а также других маломобильных групп населения.

5. Пункт 2.2. изложить в следующей редакции: «Проектная документация на изготовление новых образцов пассажирского подвижного состава, а также на модернизацию существующих типов, изготовление отдельных элементов внутреннего оборудования должны иметь выданное в установленном порядке Санитарно-эпидемиологическое заключение о соответствии (не соответствии) вышеуказанной продукции и документации Санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам, Техническим регламентам».

6. Пункт 2.3 изложить в следующей редакции: «Для продукции и всего оборудования, примененного на моторвагоном подвижном составе и на пассажирских вагонах локомотивной тяги (электрооборудования, СВЧ-печи, холодильника, охладителя воды, куллера, кондиционера, обеззараживателя воздуха, замкнутой системы сбора канализационных стоков (ЭЧТК), спальных полок, кресел, столиков, окон, дверей отделочных и конструкционных материалов, моющих и дезинфицирующих средств, пищевых продуктов, уборочного инвентаря), а также для услуг оказываемых пассажирам, обязательно наличие санитарно-эпидемиологического заключения, выданного Главным государственным санитарным врачом по ж.д. транспорту – на основании экспертных заключений Испытательных центров системы Федеральной службы Роспотребнадзора, определенных приказом Главного государственного санитарного врача РФ».

7. Пункт 2.4 изложить в следующей редакции: «Нормативы и требования настоящих Дополнений и Изменений № 1 к СП 2.5.1198-03 должны учитываться при проведении сертификации стационарных объектов, подвижного состава железнодорожного транспорта, услуг для пассажиров в Системе сертификации на федеральном железнодорожном транспорте.

Количество испытуемых образцов подвижных объектов железнодорожного транспорта, оборудования и изделий определяется в зависимости от численности (объемов) опытно-промышленной партии или серийно выпускаемых, но не менее 3».

8. В пункте 2.5. заменить слово: «госсанэпиднадзора» на  «Роспотребнадзора».

9. Дополнить пункт 2.6: «Нарушения настоящих Дополнений и Изменений № 1 к СП 2.5.1198-03, а также самих санитарных правил, наступившие в результате действия или бездействия юридических или физических лиц, влечет за собой дисциплинарную, административную, гражданско-правовую и уголовную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации».

В главе III «Санитарно-гигиенические требования и нормативы для железнодорожных вокзалов»

3.1. Требования к устройству и оборудованию основных пассажирских помещений наземных и подземных вокзалов

10. В пункте 3.1.3. В начале первого абзаца исключить слово «подземных».

11. В пункте 3.1.8. после слов «пожаробезопасного материала» дополнить: «не являющегося источником химического и радиоактивного загрязнения окружающей среды».

12. В пункте 3.1.9. вместо слов «санузел не менее, чем на 2 очка» заменить на: «включающий туалетное помещение содержащее не менее 2-х кабин».

13. Пункт 3.1.10. изложить в следующей редакции: «Устройство и условия эксплуатации билетных касс дальнего следования и пригородного  сообщения, расположенных на вокзалах, должны отвечать требованиям санитарных правил для билетных кассиров железнодорожного транспорта.

14. Пункт 3.1.11. После 1-го абзаца дополнить: «В вокзалах должны быть предусмотрены аптечные пункты».

15. В пункте 3.1.13. 3-й абзац дополнить: «Планировка,  оборудование и содержание помещений парикмахерских должны соответствовать требованиям санитарных правил и норм. В конце абзаца слова «ветоши и уборочного инвентаря» заменить  на: «уборочно-протирочный инвентарь».

16. В пункте 3.1.16. после слов «вместо лестниц» добавить слово: «пандусов».

17. В пункте 3.1.17. дополнить вначале абзаца: «Планировка помещений и пешеходных площадок с целью доступности и безопасности для пассажиров- инвалидов должна проводиться с учетом нормативно-технических требований далее в следующей редакции: «В общих требованиях по обслуживанию инвалидов следует учитывать:

- систему устройств, необходимую инвалидам для передвижения, отдыха и пребывания на железнодорожном вокзале;

- систему зрительной информации;

- систему звуковой информации.

Система зрительной информации складывается из информационной схемы основной ориентации на вокзале и специальной зрительной информации, предназначенной для инвалидов. Графическая информация, касающаяся системы устройств для инвалидов в колясках обозначается надписями и пиктограммами. Вокзалы с интенсивным движением пассажиров, пограничные, курортные, в туристических центрах оборудуются освещенными табло. В остальных случаях надписи и пиктограммы могут иметь непрозрачную основу, но видимую в ночное время. Система звуковой информации, кроме объявления пассажирам по радио о прибытии и отправлении поездов по радио, должна содержать и другие сведения, необходимые для инвалидов: места в зале ожидания, расположение телефонов, буфетов со столиками и туалетов с кабинами. В нее должно входить оснащение некоторых касс на вокзалах специальным устройством для пассажиров в колясках и с пониженным слухом, чтобы им было легче общаться с кассиром, т.е. на высоте 1000-1200 мм от пола.

Система устройств для инвалидов в колясках на вокзалах должна включать: пандусы, грузопассажирские лифты, места для установки инвалидных колясок в залах ожидания, специальные столики в буфетах, специальные кабины в общественных туалетах, передвижные рампы для посадки с платформы в вагон.

Минимальная ширина дверей в вокзале на основном маршруте должна составлять 1100 мм, прочих 900 мм. Пандусы следует устанавливать с уклоном не более 1:12. При входе в вокзал ширина пандуса должна быть: при одностороннем движении не менее 1000 мм, при двустороннем движении - не менее 1800 мм. Пандус следует ограждать с обеих сторон перилами с двумя поручнями, расположенными на высоте 700-900 мм, а также с бортиками высотой не менее 50 мм вдоль кромки пандуса. Поручни перил у пандусов должны иметь длину большую, чем длина пандуса, с обеих сторон не менее, чем на 300 мм. Концы поручней должны отгибаться вниз.

Если на вокзале есть второй этаж и выше, то при подъеме с этажа на этаж должны использоваться индивидуальные подъемники или грузопассажирские лифты; в этом случае минимальные размеры кабины лифта для инвалидной коляски с сопровождающим должны быть 1100 х 1400 мм. На вокзалах должна быть предусмотрена комната для хранения передвижных рамп.

Необходимые размеры туалетной кабины для инвалидов на вокзалах:

длина – 2300 мм

ширина – 1550 мм

высота – 1950 мм

ширина унитаза – 600 мм

расстояние от унитаза до стены – 800 мм

ширина двери – не менее 900 мм.

В туалетах должны быть штанги с навесными рукоятками. По обе стороны от унитаза располагаются рукоятки-подлокотники, кнопки для слива устраиваются на уровне, удобном для инвалида – 850 мм.

В туалетах на вокзалах раковины умывальника надо располагать так, чтобы инвалид на коляске мог беспрепятственно к ним подъехать – на высоте 750 мм.

В залах общественного питания необходимо предусмотреть места для инвалидов в колясках, для этого столы в зале, предназначенные для инвалидов, должны быть расположены в легкодоступном месте. Высота стола не должна быть менее 750 мм и более 900 мм.

Для обеспечения посадки инвалида -  колясочника на платформе должны быть  пиктограммы и разметки о месте посадки в вагон с приспособлениями для инвалидов.

Для перемещения инвалида с коляской в вагон с платформы могут использоваться разные варианты оборудования. Наиболее рациональным является встроенный вагонный подъемник коляски с обслуживанием проводниками.

18. Пункты 3.1.18. и 3.1.19. -  исключить.

3.2. Требования к содержанию основных помещений вокзалов

19. В пункте 3.2.4. после слов «мусорных ящиков и урн» включить новое предложение: «уборочные работы проводить с использованием  уборочно-протирочного инвентаря, имеющего санитарно-эпидемиологическое заключение и разработанного на основе принципов колористической маркировки с учетом назначения обрабатываемых помещений и оборудования в соответствии с нормативно-техническими требованиями. Маркировка сертифицированного мягкого уборочно-протирочного  инвентаря должна быть произведена по цвету и размеру в соответствии с нормативно-техническими требованиями.

В конце абзаца после слов «к конкретным объектам вокзала» дополнить следующее: «На железнодорожных вокзалах, в связи с внедрением высокоэффективных дезинфицирующих средств с моющими свойствами, должны быть следующие  сроки проведения профилактической дезинфекционной обработки:

- стены в залах ожидания пассажиров на высоту 1500 мм – 1 раз в неделю;

- диваны и стулья в залах ожидания – 2 раза в неделю;

- буфеты, парикмахерские, прилавки касс, камеры хранения – 1 раз в сутки;

- комнаты матери и ребенка (КМиР) – 1 раз в сутки;

- санитарно-техническое оборудование и помещения туалетов – 2 раза в сутки.

Кроме этого, ежедневно все указанные помещения, поверхности и оборудование на вокзалах подвергаются влажной уборке с применением моющих средств, разрешенных к использованию в быту.

В периоды сезонного подъема заболеваемости воздушно-капельной инфекции, а также при угрозе чрезвычайных эпидемиологических ситуаций, дезинфекционная обработка всех пассажирских и служебных помещений вокзала с применением обеззараживающих средств должна проводиться не менее 1 раза в сутки, в КМиРе – не менее 3 раз в сутки, санитарно-технического оборудования и  туалетных помещений – не менее 3 раз в сутки.

3.3.Требования к устройству, оборудованию, содержанию комнат матери и ребенка, комнат длительного отдыха пассажиров и пунктов общественного питания

20. В пункте 3.3.5. в конце абзаца слово: «ветошь» заменить: на «мягкий уборочно-протирочный инвентарь».

21. В пункте 3.3.6.  в начале абзаца после слов: «дезинфицирующих средств» согласно пункта 3.2.4.

- 22. Пункт 3.3.7. изложить в следующей редакции: «Состав, планирование помещений вокзальных ресторанов, кафе, буфетов определяются в соответствии с требованиями строительных норм и правил. Их устройство, оборудование и содержание должны отвечать требованиям санитарных правил.

- 3.4.Требования к вентиляции, отоплению и кондиционированию

23. В Пункте 3.4.1. в конце абзаца вместо слов: «соответствующую температуру воздуха» заменить на: «параметры микроклимата».

Далее дополнить: «Система вентиляции и кондиционирования воздуха пассажирских помещений вокзала должна подвергаться профессиональной очистке и дезинфекции по согласованию с органами Роспотребнадзора на железнодорожном транспорте.

24. Пункт 3.4.4. изложить в следующей редакции: «Температура воздуха в зоне пребывания пассажиров должна быть в холодный период года 18-22 С, скорость движения воздуха не более 0,2 м/с. В теплый период года температура воздуха должна быть 24-28 С, скорость движения воздуха не более 0,5 м/с. Относительная влажность воздуха в холодный и теплый периоды года должна быть в пределах 15-75 %».

25. В пункте 3.4.6. после слов: «с помощью обеспыливающих» добавить слово «фильтров», а после: «обеззараживающих» заменить слово фильтров на «устройств».

26. Пункт 3.4.11. дополнить: Рекомендуемая кратность воздухообмена в помещениях залов – не менее 3 объемов в час, в остальных помещениях – не менее 5 объемов в час.

3.5. Требования к системам водоснабжения и канализации

27. В пункт 3.5.1. после слов: «требованиям» дополнить: «строительных норм и правил».

28. В пункт 3.5.2. после слов: «с требованиями» дополнить: «строительных норм и правил».

29. В пункт 3.5.3. вместо слов: «строительных норм и правил» включить: «санитарные правила и нормы».

30. В пункте 3.5.7. исключить 2-ой абзац: «уборные надлежит… перегородками».

Исключить: «обязательно наличие туалета для инвалида… с навесными рукоятками», указано в пункте 3.1.17.

После слов: «электрополотенце – 1 на каждые 2 умывальника» дополнить: в женских уборных – штепсельные розетки – для фена».

31. Пункт 3.5.10. дополнить в конце абзаца: «общественные туалеты должны быть оснащены раковинами с умывальными кранами неконтактного типа, подключенными к системе хозяйственно-питьевого водоснабжения».

  - Требования к освещению

32. В пункте 3.6.3. после слов «белого цвета» дополнить предложение: «и соответствовать требованиям отраслевых стандартов и санитарных правил.

33. Дополнить пункт 3.6.6. следующего содержания: «В помещении вокзалов и прилегающих к ним территориях следует широко использовать визуальную информацию для пассажиров, разработанную в соответствии с нормативно-техническими требованиями.

Визуальная информация для пассажиров должна быть четкой, контрастной к цвету фона и не должна вызывать раздражение и утомление глаз. Помимо визуальной информации для пассажиров следует дополнительно использовать звуковую информацию, т.к. среди пассажиров могут находиться лица с дефектами зрения, инвалиды.

34. Изменить название раздела IV и представить в следующей редакции:

«Санитарно-гигиенические требования для пунктов экипировки и подготовки в рейс пассажирских составов».

В главе IV «Санитарно-гигиенические требования для пунктов экипировки и подготовки в рейс пассажирских составов»

4.1. Требования к планировке пунктов экипировки

35. Пункт 4.1.4. представить в следующей редакции: «Санитарно-защитная зона пункта экипировки вагонов устанавливается согласно требованиям санитарных правил и норм с учетом наиболее вредного (определяющего) фактора: шум, загазованность и др., отрицательно влияющего на условия проживания населения».

4.2. Требования к системам водоснабжения, канализации, освещения, сбора мусора на территории пункта экипировки

Водоснабжение и канализация

36. В пункте 4.2.5. После слов «оголовков от загрязнения» дополнить: «и периодически подвергаться дезинфекции согласно технологическому процесса».

37. Пункт 4.2.9. представить в следующей редакции: «Очистка вагонов с туалетными системами замкнутого типа от фекальных стоков должна проводиться на специальных путях, оборудованных стационарными комплексами обслуживания (СКО) или для подъезда ассенизационного автотранспорта».

38. В пункте 4.2.10. в конце абзаца. после слов: «обеззараживать» поставить точку и исключить слова: «термически при температуре +70 °С с экспозицией 40 минут».

Сбор и удаление мусора

39. В пункте 4.2.11. заменить: «МПС России» на «ОАО РЖД».

40. В пункте 4.2.12. второй абзац изложить в следующей редакции: «Площадки под контейнеры должны быть удалены от жилых домов, детских учреждений, зданий вокзалов и др. не менее, чем на 20 м. Они должны иметь ровные асфальтовые или бетонные покрытия, примыкать к проездам, исключающим необходимость маневрирования мусоровозных машин. В связи с опасностью размножения мух, гельминтов, грызунов, появления неприятного запаха, контейнеры должны опорожняться не позднее, чем через трое суток и регулярно промываться и обеззараживаться летом через 10 дней, а зимой через 20 дней на специализированной и оборудованной площадке. При вывозе мусора наиболее эффективным является двухэтапный вывоз с использованием съемных контейнеров».

4.3. Требования к базе по обслуживанию пассажиров

41. В пункте 4.3.7. «наличие дезинфекционных камер» заменить на «отделение камерной дезинфекционной обработки с соответствующим набором помещений».

4.6. Организация медицинских осмотров и обследований работников пунктов экипировки

42. В пункте 4.6.1. Слова: «органы государственного санитарно-эпидемиологического надзора» заменить на: «органы Роспотребнадзора», далее по тексту.

В главе V «Санитарно-гигиенические требования к устройству, оборудованию и эксплуатации пассажирских вагонов локомотивной тяги и вагонов-ресторанов»

5.1. Пассажирские вагоны локомотивной тяги

Требования к конструкции, планировке и оборудованию пассажирских вагонов

43. В пункте 5.1.3. заменить слово: «Госсанэпиднадзора» на «Роспотребнадзора».

44. Пункт 5.1.4. представить в следующей редакции: «Конструкционные и отделочные материалы для пассажирских вагонов не должны быть источниками выделения радиоактивных и токсических веществ в концентрациях, вредных для здоровья человека и окружающей среды, должны быть стойкими к механическим воздействиям, влиянию света, моющих и дезинфицирующих средств, удобными для очистки от загрязнения и разрешенными к применению Главным государственным санитарным врачом по железнодорожному транспорту в установленном порядке».

Гигиеническая оценка при сертификации конструкционных и отделочных материалов должна включать полный перечень показателей, утвержденных в установленном порядке для железнодорожных вагонов, в том числе и интегральный показатель токсичности. Конструкционные и отделочные материалы должны иметь критерий токсичности (индекс токсичности) меньше 20 в соответствии с требованиями нормативно-технической документации.

Полимерные и полимерсодержащие материалы должны соответствовать требованиям санитарных правил и норм.

Содержание  вредных веществ в  воздушной среде пассажирских вагонов новой постройки, после капитально-восстановительного ремонта, прошедших модернизацию, а также находящихся в эксплуатации, должно соответствовать требованиям гигиенических нормативов, а по токсичности воздушной среды внутренних помещений вагона – нормативно-технической документации.

Во время эксплуатации в воздушную среду пассажирского вагона не должны выделяться из конструкционных и отделочных материалов химические вещества, относящиеся к 1-му классу опасности. При выделении из отделочных материалов нескольких вредных химических веществ, обладающих суммацией действия, сумма отношений концентраций к их ПДК не должна превышать единицу.

Металлический пол кузова вагона должен препятствовать проникновению грызунов.

При использовании в пассажирских вагонах ковровых покрытий из искусственных волокон необходимо проводить периодическую антистатическую обработку. Средства для пропитки с целью огнезащиты могут применяться на все материалы, элементы мебели, ковровые покрытия, занавески, шторы и т.д. кроме постельных принадлежностей.

Конструкционные и отделочные материалы пассажирских вагонов должны соответствовать требованиям технического регламента пожарной безопасности по огнезащитным свойствам.

45. Пункт 5.1.5. дополнить с красной строки: «Коэффициент теплопередачи кузова для пассажирских вагонов локомотивной тяги должен быть не более 1,0 Вт/(м2 С), и не более 1,34 Вт/(м2 С), – для вагонов специального назначения.

46. Пункт 5.1.6. в конце второго абзаца после слов: «с обслуживанием проводником» дополнить в следующей редакции: «Комплект подъемных устройств (КПУ) для обслуживания пассажиров инвалидов-колясочников должен состоять из 2-х подъемных устройств, левого и правого, устанавливаемых в тамбуре вагона. КПУ должен соответствовать требованиям нормативно-технической документации и обеспечивать посадку (высадку) инвалидов в кресле-коляске с сопровождающим лицом со стандартно низкой платформы 150-200 мм от уровня головок рельс и с высоких стандартных платформ 915 мм и 1100 мм от уровня головок рельс».

47. Пункт 5.1.7. в первом абзаце после слов: «для безопасного перехода пассажиров» дополнить: «и проезда работников ресторана с тележкой»; дополнить второй абзац в следующей редакции: «В поездах постоянного формирования межвагонные переходы должны быть герметичными.

48. В пункте 5.1.8. вместо 1 и 2 абзаца представить  следующую редакцию: «Двери пассажирских вагонов должны обеспечивать свободное движение пассажиров с багажом и иметь размеры, не менее:

 для наружных боковых дверей 1900 x 780 мм для вагонов класса «люкс», 1-3 классов и 1790 х 760 мм для вагонов нестандартной планировки;

 для торцевых дверей 1800 x 700 мм для вагонов «люкс» и 1 класса, 1800 х 670 мм для вагонов 2 класса, 1800 х 640 мм для вагонов 3 класса и 1800 х 630 мм для вагонов нестандартной планировки;

 в проходах 1900 x 610 мм для вагонов класса «люкс» и 1 класса ,  1900 х 560 мм для вагонов 2 класса , 1900 х 530 мм для вагонов 3 класса и 1900 х 520 мм для вагонов нестандартной планировки.

Ширина дверей с некотловой стороны для въезда и выезда пассажира в инвалидной коляске должна быть не менее 850 мм».

В третьем абзаце после слов «и переходной площадке» поставить точку и исключить слова « и иметь защитную решетку».

49. В пункте 5.1.9. Слова «для чистки обуви» заменить «для очистки обуви».

50. Пункт 5.1.10. представить в следующей редакции: «Коридоры (проходы) должны быть удобными для передвижения пассажиров с багажом  при высоте не менее 2100 мм и иметь ширину:

в вагонах «люкс», 1 и 2 класса со спальными полками  не менее 750 мм на уровне локтей или 630 мм по полу;

в вагоне 3 класса с полками для лежания (плацкартном)  не менее 560  590 мм;

в вагонах нестандартной планировки - не менее 680 мм на уровне локтей или 600 мм по полу;

в вагоне с местами для сидения  не менее 600 мм;

в вагоне-ресторане – не менее 615 мм на уровне локтей или 550 мм по полу;

перед входом в купе для инвалида  не менее 1000 мм.

В коридоре могут устанавливаться громкоговорители (звуковые динамики), электророзетки для пылесоса и электробритвы, размещаться информационные табло и т.д. В малом коридоре некотлового конца вагона устанавливается мусоросборник».

51. В пункте 5.1.11. в конце пункта дополнить в следующей редакции: «Окно должно иметь следующие оптические характеристики:

 вагоны должны быть оборудованы неоткрывающимися окнами и окнами с открывающимися форточками. При этом окна с открывающимися форточками должны составлять не менее 25% от окон, расположенных в пассажирской части вагона;

 светопропускание в видимой области спектра ( = 0,4 … 0,75 мк) не менее – 70%, для тонированных с пленкой не менее – 50 %;

 коэффициент прямого пропускания в ближайшей инфракрасной области спектра – не выше 0,5;

 коэффициент обратного пропускания в инфракрасной области спектра не выше 0,4.

Интегральный коэффициент теплопередачи не должен превышать величину – для двухкамерных стеклопакетов 2,3 Вт/(м2  С).

Конструкция окон при эксплуатации не должна допускать образование на внутренних поверхностях обледенения и конденсата».

52. В пункте 5.1.13. после слов: «охладителями питьевой воды» добавить: «или кулерами» далее по тексту.

53. В пункте 5.1.17. в конце предложения дополнить: «в приложении № 3 в новой редакции».

54. В пункте 5.1.18. в конце текста после слов: «регулирования температуры» поставить запятую и дополнить «встроенными индивидуальными светильниками и аудиопанелями с электронным регулятором громкости для подключения индивидуальных наушников».

После слов «гардероб (в вагонах люкс) слова: «и 1 класса» исключить.

55. В пункте 5.1.19. В конце 1-го абзаца добавить: «и ремнями безопасности».

56. В пункте 5.1.20. 8 абзац начинающийся «Профилирование спинки кресла… и заканчивающийся словами 24010 мм от поверхности сидения», заменить на следующую редакцию: «Высота установки вершины поясничной опоры от опорной поверхности сидения должна быть на уровне 170-250 мм».

57. В пункте 5.1.21. В конце первого абзаца добавить: «Высота поручня от пола на боковых стенках в туалете для инвалида-колясочника должна составлять 900-1100 мм.

Второй абзац представить в следующей редакции: «Двери туалетных кабин должны открываться вовнутрь, иметь указатели «свободно» или «занято» и иметь следующие размеры, не менее:

 для вагонов «люкс» и 1 класса - 1880 x 520 мм;

 для вагонов 2 класса -1880 x 510 мм;

 для вагонов 3 класса - 1880 x 500 мм;

 для вагонов нестандартной планировки -1880 х 490 мм» далее по тексту.

В пятом абзаце слова: «унитаз должен обеспечивать пользование им без сидения» исключить.

Оборудование туалета должно обеспечить равномерный смыв не более чем за два нажатия на смывную педаль (кнопку) с интервалом не менее 25 сек. без разбрызгивания и расплескивания воды.

Расход воды на один дозированный смыв при однократном нажатии на педаль должен составлять не менее 0,35 л и не более 0,5 л. Эффективность смыва определяется обеспечением мелкодисперсного распыла жидкости по всей окружности унитаза.

Унитаз для вагонов класса люкс оборудуется гигиеническим сиденьем, или сменным гидрофобным покрытием и механизмом, обеспечивающим смену покрытия каждым пользователем самостоятельно.

В конце абзаца, после слов: «химического загрязнения воздушной среды» дополнить в следующей редакции: «туалетной кабины и соседних помещений вагона (пассажирское купе, малый коридор, тамбур)».

В конце последнего абзаца после слов: «…резиновых ковриков» дополнить в следующей редакции: «В поездах пригородного сообщения, учитывая высокую наполняемость вагонов, а также отсутствие проводников в каждом вагоне, допускается для оборудования ЭЧТК использовать унитазы «подиумного типа» (напольный унитаз или напольная чаша).

Использование унитазов «подиумного типа» также обеспечит возможность проведения качественной уборки и дезинфекции туалета».

58. В пункте 5.1.22. 12 абзац сверху представить в следующей редакции: «На пульт управления в служебном отделении должны поступать световые сигналы об уровне наполнения бака на 10%, 80% и 95%».

В конце пункта дополнить: «Работы по техническому обслуживанию, демонтажу и ремонту экологически чистых туалетных комплексов замкнутого пита пассажирских вагонов различного назначения должны проводиться в соответствии с требованиями нормативно-технической документации».

Водоснабжение вагонов

59. В пункте 5.1.23. слово «госсанэпидслужбы» заменить на «Роспотребнадзора».

60. В пункте 5.1.25. после первого абзаца дополнить: «водоналивное устройство должно быть оборудовано герметически закрывающимися устройствами, обеспечивающими гигиеническую безопасность.

Последнее предложение: «оголовок водоналивного патрубка…» исключить.

В конце абзаца дополнить: «Перед пуском в эксплуатацию вагонов новой постройки и вагонов после капитально-восстановительного ремонта, вагонов, включенных в состав после отстоя, после деповского ремонта, после неудовлетворительных результатов лабораторного контроля, система водоснабжения должна быть  подвергнута дезинфекции с последующей промывкой с целью обеспечения качества воды, отвечающей требованиям санитарных правил и норм».

Отопление вагонов

61. В пункте 5.1.26. после первого предложения дополнить: «Хладагенты для вновь строящихся вагонов должны быть экологически чистыми и иметь для систем отопления пожарный сертификат и санитарно-эпидемиологическое заключение, выданное в установленном порядке Главным государственным санитарным врачом по железнодорожному транспорту».

62. Пункт 5.1.27. представить в следующей редакции: «Температура воздуха в холодный период года в пассажирских и служебных помещениях вагона  должна быть 22±2°С, в туалетах и коридорах от плюс 18 °С  до плюс    24 °С.

Система отопления должна поддерживать температуру в душевом модуле не менее 24 °С.

Относительная влажность воздуха в пассажирских и служебных помещениях, коридорах должна поддерживаться на уровне 15-75 %.

Скорость движения воздуха в пассажирских и служебных помещениях, коридорах, туалетах и душевом модуле не должна превышать 0,2 м/с.

В целях безопасности для здоровья пассажиров, необходимо учитывать нормы результирующей температуры в пассажирских и служебных помещениях в холодный период года:

- для районов с умеренным климатом 16,3 – 20,3 °РТ;

- для районов с жарким климатом  18,3 - 22,3 °РТ

63. Пункт 5.1.28. представить в следующей редакции: «Температура боковых ограждающих поверхностей (кроме окон) непосредственно в зоне нахождения пассажиров и в служебных помещениях спальных вагонов не должна быть ниже температуры воздуха в помещении более, чем на 5°С, в вагонах с креслами для сидения более, чем на 3 °С».

Температура пола в пассажирских и служебных помещениях вагона  должна быть 15-25 °С.

Вентиляция и кондиционирование воздуха в вагонах

64. Пункт 5.1.33. Дополнить в следующей редакции: «Подпор воздуха (избыточное давление) в пассажирских вагонах должен составлять не менее 15 Па.

65. Пункт 5.1.34. В конце первого предложения, после слов: «на каждое место в вагоне» дополнить: «Кратность воздухообмена должна быть не менее 10 в час».

66. Пункт 5.1.35. представить в следующей редакции: «Скорость движения воздуха в пассажирских и служебных купе спальных вагонов «люкс», 1-3 классов и вагонах нестандартной планировки; в салоне вагонов с креслами для сидения 1-3 классов; коридорах, туалетах, душевом модуле не должна превышать 0,25 м/с».

67. Пункт 5.1.37. в первом предложении после слова «равномерное» добавить слово «распределение» и поставить запятую.

Система воздухораздачи должна исключать непосредственную подачу охлажденного воздуха на пассажира».

В конце абзаца дополнить в следующей редакции:

«В теплый период года температура воздуха в пассажирских и служебных помещениях вагона должна быть 24±2°С, в туалетах и коридорах от плюс 22°С до плюс 28 °С. Температура воздуха в душевом модуле должна быть 26-30°С.

В целях безопасности для здоровья пассажиров, необходимо учитывать нормы результирующей температуры в пассажирских и служебных помещениях в теплый период года:

- для районов с умеренным климатом 20,8-22,8 °РТ;

- для районов с жарким климатом 22,5 – 24,5 °РТ.

Параметры микроклимата в пассажирских вагонах указаны в Приложении № 5 в новой редакции».

68. Пункт 5.1.39. в конце предложения дополнить: «Обеззараживание рециркуляционного воздуха в пассажирских вагонах может достигаться только с помощью физических методов дезинфекции».

Обеззараживатели воздуха должны обеспечивать контролируемую эффективность инактивации любых биологических факторов не менее 95%.

Общее микробное число должно быть не более 2000 КОЕ/м3.

Количество гемолитической кокковой флоры должно быть не более 60 КОЕ/м3 (3% от ОМЧ).

Не должны обнаруживаться в воздушной среде вагона золотистый стафилококк (St.aureus), стрептококки, бактерии группы кишечной палочки (БГКП), другие патогенные микроорганизмы (возбудители туберкулеза),  вирусы (ОРВИ),  и другие патогенные грибы и бактерии.

69. Пункт 5.1.40. представить в следующей редакции: «Относительная влажность воздуха в пассажирских и служебных купе спальных вагонов «люкс», 1-3 классов и вагонов нестандартной планировки; в салоне вагонов с креслами для сидения 1-3 классов; коридорах должна поддерживаться на уровне 15-75%».

Требования к освещению вагонов

70. В пункте 5.1.41. после первого абзаца дополнить в следующей редакции:

«Для защиты пассажиров и обслуживающего персонала от воздействия прямых солнечных лучей окна вагона следует оборудовать  светозащитными шторами.

В основных помещениях пассажирских вагонов должны быть предусмотрены следующие виды общего искусственного освещения:

рабочее – во всех помещениях;

ночное – в пассажирских и служебных купе, пассажирских отсеках спальных вагонов и вагонов специального назначения (включается по желанию пассажиров);

аварийное – во всех помещениях».

Светильники или лампы аварийного освещения должны присоединяться к независимому источнику питания и переключаться на него автоматически при внезапном отключении рабочего освещения.

Для ночного освещения можно использовать светильники местного освещения при наличии регулировки их по значениям освещённости и яркости.

Применяемые люминесцентные лампы должны быть близки по спектру к дневному свету.

Электроснабжение люминесцентных ламп должно осуществляться от источников переменного тока с частотой не менее 400 Гц.

Неотапливаемые и вспомогательные помещения: тамбуры, котельные отделения, кладовые, туалеты, могут освещаться светильниками с лампами накаливания.

Местное освещение должно выполняться софитами, бра или мобильными светильниками с изменяемым расположением угла падения света на предметы.

Установка дисплейных панелей или экранов для снижения эффекта прямого воздействия ярких солнечных лучей производится так, чтобы на них не падал прямой свет из окна, желательно на боковой (перпендикулярной к площади окна) стене купе».

71. В пункте 5.1.42. после слов «… в приложении №6» дополнить: «в новой редакции».

72. Пункт 5.1.43.  исключить.

Цветовое оформление интерьера вагона

73. В пункте 5.1.50.  В конце абзаца дополнить «Дизайн проект на интерьер пассажирского вагона должен быть согласован органами Роспотребнадзора в установленном порядке».

Нормативы шума и вибрации в помещениях вагонов

74. В пункте 5.1.51. В первом предложении, после слов: «расположенных над тележками» дополнить: «для туалетных кабин, оборудованных системой замкнутого сбора канализационных стоков» далее по тексту.

В последнем абзаце, после слов: «….в приложении №7» дополнить: «Значения виброускорений на частоте 3,15 Гц исправить в связи с опечаткой с 0,25 м/с2  на 0,12 м/с2 ».

Требования к подготовке пассажирских составов в рейс

75. В пункте 5.1.55. изменить «госсанэпиднадзора» на «Роспотребнадзора».

76. В пункте 5.1.56. в конце первого абзаца добавить фразу: «в каждом пункте формирования должны быть ВМЦ (вагономоечные центры) с помещениями для оттаивания и просушки в зимнее время».

77. В пункте 5.1.58. первый  абзац заменить на следующую редакцию:

«Профилактическая дезинфекционная обработка пассажирских вагонов выполняется методами и средствами, разрешенными к применению органами и учреждениями Роспотребнадзора в установленном порядке».

Четвертый абзац заменить на следующую редакцию:

« профилактическая дезинфекционная обработка всех внутренних поверхностей вагона, спальных полок, рундуков, кресел, туалетов, раковин, мусоросборников в каждом вагоне пассажирского состава по прибытии в пункт формирования и оборота».

78. В пункте 5.1.60. третий абзац заменить на следующую редакцию:

«Для уборки внутренних помещений вагонов при подготовке в рейс работники должны обеспечиваться спецодеждой, дезинфицирующими и моющими средствами, ведрами, швабрами для мытья полов, пылесосом (с разными насадками), веником, совком и мягким уборочно-протирочным инвентарем».

Четвертый абзац заменить на следующую редакцию: «Мягкий уборочно-протирочный инвентарь должен быть изготовлен с учетом принципа колористической маркировки (по цвету и размеру) для обрабатываемых поверхностей и иметь санитарно-эпидемиологическое заключение.

В пятом абзаце после слов: «Уборочный инвентарь» исключить слово «ветошь» и в конце абзаца дополнить следующую редакцию:

«К применению на объектах железнодорожного транспорта подлежат моющие и дезинфицирующие средства, относящиеся к 4-ому классу опасности в соответствии с критериями токсичности и опасности веществ в соответствии с нормативно-техническими требованиями; прошедшие испытания в аккредитованной в установленном порядке организации на проведение этих работ на железнодорожном транспорте; имеющие утвержденную Инструкцию и получившие на основании испытаний Свидетельства о государственной регистрации в «Информационно-методическом центре экспертиза» Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (для обеззараживающих средств) и санитарно-эпидемиологическое заключение, выданное Главным государственным санитарным врачом по железнодорожному транспорту на моющие средства, применяемые для внутренней или наружной обработки объекта».

79. В пункте 5.1.61. В конце второго абзаца добавить: «очистку накопительных баков из туалетной системы замкнутого сбора канализационных стоков следует проводить в пунктах формирования (оборота) и в пути следования».

80. В пункте 5.1.62. после слов: «туалетной бумагой» добавит «полиэтиленовыми мешками для сбора мусора» далее по тексту. После слов: «для мусора» исключить слово: «ветошь».

81. В пункте 5.1.63. в первом абзаце, после слов: «Количество постельного белья» дополнить: «и подголовников», далее по тексту.

В конце первого абзаца добавить «постельное белье должно быть после качественной стирки, проглажено, без дефектов и пятен».

В конце последнего абзаца дополнить в следующей редакции: «Экипировка пассажирских вагонов постельными принадлежностями проводится в соответствии с действующими санитарно-гигиеническими требованиями».

82. В пункте 5.1.64. После первого предложения дополнить: «Количество мыла и туалетной бумаги определяется исходя из длительности рейса, но не менее 2-х рулонов и 100 г мыла в сутки на 36 человек.

83. В пункте 5.1.65. В конце первого предложения после слов «топливом» дополнить «(при наличии твердотопливной системы основного отопления)». В последнем предложении после слов: «соответствовать гигиеническим требованиям» дополнить: «предъявляемым соответствующими нормативными документами»,  далее по тексту.

84. В пункте 5.1.66. во втором абзаце, после слов: «в затаренном виде» исключить фразу: «и засыпаться работниками экипировочных бригад в предназначенные емкости вагонов, работающих на твердом топливе».

85. В пункте 5.1.68. В начале второго абзаца, после слова: «наличие» дополнить: «чисто вымытой и просушенной» далее по тексту. В конце второго абзаца добавить фразу: «дезинфицирующие средства должны храниться в промышленной упаковке с соблюдением условий хранения»

В конце последнего абзаца дополнить: «Пассажирские вагоны должны быть оснащены ремнями безопасности, число которых определяется в зависимости от типа вагона и количества пассажиров и поездных бригад».

86. В пункте 5.1.69. во втором абзаце, после слов: «микобактерий туберкулеза» слово: «ветошью» исключить.

Слово: «госсанэпиднадзора» заменить на «Роспотребнадзора».

87. В пункте 5.1.70. В первом предложении после слов «пассажирских вагонов» добавить: «локомотивной тяги» далее по тексту.

Во втором абзаце. После слов: «в туалетах» следует дополнить: «с открытым сбросом на пути, неисправности в замкнутых систем сбора канализационных стоков».

88. В пункте 5.1.72. слова: «госсанэпиднадзора» и «госсанэпидслужбы» заменить на: «Роспотребнадзора».

Требования к содержанию пассажирских составов в пути следования

89. В пункте 5.1.73. в конце первого абзаца следует дополнить: «Начальник поезда и члены поездной бригады обязаны пройти ежегодное гигиеническое обучение согласно программы, утвержденной Главным государственным санитарным врачом по железнодорожному транспорту и аттестацию. Члены поездной бригады должны иметь настороженность в отношении инфекционных болезней. При обращении пассажира с жалобами на состояние здоровья или за медицинской помощью, проводник немедленно докладывает начальнику поезда о данном случае. Начальник поезда обязан немедленно сообщить ближайшую станцию прибытия дежурному по станции».

90. В пункте 5.1.74. в 6 абзаце, после слов: «протираться поручни» убрать редакцию: «ветошь для протирки должна храниться в отдельной емкости с раствором дезинфицирующего средства».

91. В пункте 5.1.76. после слов  «кипяченой» дополнить: «либо бутилированной водой».

92. После пункта 5.1.76. В пункте 5.1.75. в первом абзаце, после слов: «в установленном порядке» дополнить: «Пользование постельными принадлежностями без постельного белья запрещается».

Во втором абзаце, после слов: «постельное белье» фразу «запаянное в термоусадочную пленку» заменить  на: «герметично упакованное, перфорированное», далее по тексту.

93. Перед пунктом 5.1.77. в пункте 5.1.76. во втором абзаце дополнить предложение: «Предпочтительно оснащение вагонов посудой и столовыми приборами разового назначения».

В третьем абзаце исключить слово: «ветошь».

94. В пункте 5.1.77. слово: «госсанэпиднадзора» заменить на: «Роспотребнадзора».

95. В пункте 5.1.78. во втором абзаце, после слов: «не ниже +16°С» заменить на: «не ниже +18°С».

96. В пункте 5.1.80. слово: «госсанэпиднадзора» заменить на: «Роспотребнадзора».

5.2. Вагоны-рестораны и купе-буфеты

Требования к устройству, общему оборудованию вагонов-ресторанов и купе-буфетов

97. В пункте 5.2.2. после слов «низкотемпературный холодильник», дополнить с температурой внутри холодильной камеры не выше минус 18оС. Температура внутри  среднетемпературного шкафа 42о С.

Температура холодильной витрины 2-8оС

Температура холодильного стола 2-15оС

98. В пункте 5.2.3. заменить: «госсанэпидслужбы» на: «Роспотребнадзора».

В конце второго абзаца дополнить: «Производственные столы оборудуются по периметру бортиком 3 мм».

99. В пункте 5.2.5. во втором абзаце, после слов: «фужеров» дополнить: «Глубина мойки должна быть не менее 250 мм».

100. В пункте 5.2.10. «30 мм» заменить на: «не более 3 мм»

101. В пункте 5.2.11. в конце предложения, после слов: «с сервировочной тележкой» дополнить: «и быть не менее  600 мм».

«Глубина сидения не менее 450 мм, ширина сидения не менее 480 мм, высота сидения от пола не менее 430 мм, высота спинки не менее 350 мм. Ширина 2-х местного сидения не менее 970 мм. Расстояние в горизонтальной проекции между краем стола и передним краем сидения в обеденном зале не должно быть менее 60 мм».

Слово: «госсанэпиднадзора» заменить на: «Роспотребнадзора».

Требования к водоснабжению, канализации, системе сбора мусора, вентиляции, отоплению и освещению

102.В пункте 5.2.15. слова: «органами госсанэпиднадзора» заменить на: «Роспотребнадзора».

103.В пункте 5.2.17. слова: «органами государственного санитарно-эпидемиологического надзора» заменить на: «Роспотребнадзора».

104. Пункт 5.2.19. заменить на в следующую редакцию:

«Вагоны-рестораны и купе-буфеты должны быть оборудованы механической приточно-вытяжной вентиляцией и кондиционером.

Система вентиляции должна обеспечивать равномерное распределение воздуха по помещениям и предотвращать поступление воздуха из производственных помещений в столовые залы.

Система вентиляции должна работать непрерывно от пункта отправления до станции назначения.

Температура воздуха в теплый период года в обеденном зале должна поддерживаться в пределах 22-26°С, в кухне 20-28°С; перепад температуры воздуха по вертикали и горизонтали не должен превышать 2°С в обеденном зале и 3°С в кухне, относительная влажность воздуха должна быть в пределах 15-75%, скорость движения воздуха не более 0,25 м/с. Результирующая температура в обеденном зале и в кухне должна быть: для районов с жарким климатом 22,5-24,5 °РТ; для районов с умеренным климатом 20,8-22,8 °РТ.

Температура подаваемого в салон вагона-ресторана воздуха при его подогреве должна быть не ниже + 18°С и не более + 26°С, а при охлаждении  не ниже + 16°С.

Отопительные приборы должны иметь защитные кожухи. Температура на поверхности защитных кожухов не должна превышать + 60°С.

Механическая приточная вентиляция должна обеспечивать подачу наружного воздуха летом не менее 25 м3/ч и зимой не менее 20 м3/ч на каждое место. Концентрация двуокиси углерода (СО2) в обеденном зале не должна превышать 0,1об.%.

При вентиляции вагонов-ресторанов и купе-буфетов необходимо предусмотреть подачу наружного воздуха для удаления избытков тепла и влаги из кухни и моечной столовой посуды, а также организацию воздушной завесы у плит.

Подаваемый в вагон воздух должен быть очищен с помощью фильтров. Запыленность подаваемого воздуха, после его очистки, не должна быть выше 0,5 мг/м3.

Вентиляционные камеры должны быть тщательно изолированы, особенно от котельных отделений и от кухни, для предотвращения подсоса воздуха из этих помещений.

Места, где имеются источники непосредственного загрязнения воздуха (газ, пыль, запахи), а также места с повышенным тепловыделением, должны быть оборудованы местной вытяжной вентиляцией».

105. Пункт 5.2.20. заменить на следующую редакцию:

«Система отопления в холодный период года должна обеспечивать температуру воздуха в обеденном зале 22+2°С, в кухне 19-24°С; перепад температуры воздуха по вертикали и горизонтали не должен превышать 2°С в обеденном зале и 3°С в кухне, температура пола в обеденном зале и кухне должна быть не менее15 °С, относительная влажность воздуха должна быть в пределах 15-75%, скорость движения воздуха не более 0,2 м/с. Результирующая температура в обеденном зале и в кухне должна быть: для районов с жарким климатом 20,3±2 °РТ; для районов с умеренным климатом 18,3±2 °РТ.

Параметры микроклимата представлены в Приложении № 5 в новой редакции.

106. В пункте 5.2.21. добавить: «освещенность в баре, бистро:

 на столах посетителей; на стойке раздаче, не менее 200лк;

 на производственных столах, мойке, не менее 150 лк».

Требования к производственному инвентарю и содержанию

107. В пункте 5.2.24. во втором абзаце, слово: «госсанэпиднадзора» заменить на: «Роспотребнадзора».

108. В пункте 5.2.30. в первом абзаце, слово: «ветошью» заменить на: «салфетками».

109. В пункте 5.2.36. слово: «госсанэпиднадзора» заменить на: «Роспотребнадзора»

Требования к кулинарной обработке пищевых продуктов и реализации готовых блюд

110. В пункте 5.2.53. слово: «госсанэпиднадзора» заменить на: «Роспотребнадзора».

Медицинские осмотры, профилактические обследования и личная гигиена персонала

111. В пункте 5.2.66. слово: «госсанэпиднадзора» заменить на: «Роспотребнадзора».

В главе VI. Санитарно-гигиенические требования и нормативы для моторвагонного подвижного состава:

6.1. Термины и определения

112. Пункты 6.1.1. и 6.1.2. перенести в главу II «Общие положения» в раздел «Термины и определения».

6.2. Требования к физическим и химическим факторам среды кабин управления и салонов вагонов МВПС

113. Пункт 6.2.1.: «Редакцию п. 6.2.1. перенести в главу 2 общие положения в пункт 2.1.».

114. Пункты 6.2.4. и 6.2.5. объединить и изложить в следующей редакции:

«Конструкция вагонов и их оборудование должны обеспечивать (при закрытых окнах и дверях) в кабинах управления, салонах и служебных помещениях МВПС параметры микроклимата, в соответствии с нормативными значениями, указанными в приложениях N 10 и N 11.

Нормативные значения параметров микроклимата в кабинах управления, салонах и служебных помещениях МВПС регламентируются в зависимости от температуры наружного воздуха.

Параметры микроклимата в помещениях вагонов должны достигаться за счет системы обеспечения микроклимата (СОМ), в состав которой входят следующие компоненты:

- система кондиционирования воздуха (СКВ);

- конструктивное исполнения вагона (коэффициент герметичности);

- качественная теплоизоляцией вагона (коэффициент теплопередачи).

Кузов вагонов МВПС должен иметь необходимую тепло- и шумоизоляцию ограждающих поверхностей (стен, пола и потолка), исключающую появления промерзания, а также образование и скопления конденсата. Теплоизоляция должна быть легкой, трудносгораемой, не впитывающей влагу, паразитостойкой, обладать хорошими эвукопоглащающими свойствами, не иметь распространяющегося запаха и не выделять токсических веществ при любых внешних воздействиях.

СОМ должна обеспечивать выполнение следующих требований:

- обеспечивать поддержание параметров микроклимата на уровнях, установленных настоящим документом;

- обеспечивать равномерное распределение температурного поля по всему объему помещений;

- обеспечивать подачу наружного воздуха в количествах, установленных действующими нормативами;

- обеспечивать очистку подаваемого наружного воздуха, и очистку и обеззараживание рециркуляционного воздуха;

- обеспечивать подогрев и охлаждения воздуха в помещениях в холодный и теплый периоды года соответственно;

- обеспечивать работу в нормальном, интенсивном и аварийном режимах.

Кабины управления, служебные помещения и салоны должны быть оборудованы системами кондиционирования воздуха (СКВ), выполняющими функции отопления и подогрева воздуха в холодный период года, охлаждения воздуха в теплый период года и обеспечения принудительной приточно-вытяжной вентиляции.

В отдельных, технически обоснованных случаях, (в поездах с длительным сроком службы, и не прошедших модернизацию) допускается отсутствие системы охлаждения воздуха в салонах вагонов МВПС пригородного сообщения.

Управление СКВ вагонов должно осуществляться из кабины управления МВПС при обслуживании поезда локомотивной бригадой, или из кабины управления и купе начальника поезда – при обслуживании поезда локомотивной бригадой и бригадой проводников».

115. Пункт 6.2.7. изложить в следующей редакции «Эффективность работы СКВ кабин управления и салонов вагонов в режиме подогрева (в холодный период года) должна удовлетворять параметрам, указанным в приложении N 13.

Эффективность СКВ кабин управления и салонов вагонов в режиме охлаждения (в теплый период года) должна обеспечивать параметры, указанные в приложении N 14.

При подготовке поезда к рейсу при наружной температуре воздуха от плюс 30 оС до плюс 40 оС, время охлаждения воздуха в помещениях МВПС до плюс 28 оС должно составлять не более 40 минут.

Для подачи охлажденного воздуха должна быть предусмотрена система воздуховодов, обеспечивающая подачу воздуха с уровня потолка или  1500 мм от пола, а в подоконной зоне  – на уровне 1200 мм от пола.

Подача охлажденного воздуха не должна осуществляться в зону размещения головы обслуживающего персонала и пассажиров.

При осуществлении локального охлаждения в кабине управления воздух должен подаваться спереди, например, с потолка настильно на лобовые окна.

Температура подаваемого охлажденного воздуха должна быть не ниже плюс 16 °С».

116. Пункт 6.2.8. изложить в следующей редакции: «Система приточно-вытяжной вентиляции (в режиме подогрева и охлаждения) должна обеспечивать подачу наружного воздуха на 1 человека, при наружной температуре от минус 5 оС до плюс 26 оС:

- в кабину управления не менее – 30 + 6 м3/ч;

- в салоны вагонов не менее – 20 + 4 м3/ч.

Допускается подача воздуха в помещения МВПС, в зависимости от температуры наружного воздуха, в количествах, указанных в приложении N 12.

Общее количество наружного воздуха, подаваемого в кабины управления МВПС должно рассчитываться исходя из максимального количества людей, находящихся в данном помещении; в салоны - исходя из максимальной населенности.

Подача вентиляционного воздуха должна обеспечивать равномерное распределение температурного поля по всему объёму помещений.

Количество подаваемого наружного воздуха должно автоматически регулироваться.

Для обеспечения подачи чистого воздуха система приточно-вытяжной вентиляции должна быть оборудована фильтрами, обеспечивающими степень очистки подаваемого воздуха не менее 0,95.

Запыленность подаваемого в помещения МВПС воздуха после его очистки должна быть не более 0,5 мг/м3.

Фильтры для очистки воздуха должны быть съемными и легко заменяемыми.

При использовании для подачи в помещения МВПС более 30% рециркуляционного воздуха, СКВ должна быть оборудована обеззараживателями воздуха.

Эффективность работы СКВ кабин управления и салонов вагонов в режиме подогрева (в холодный период года) должна удовлетворять параметрам, указанным в приложении N 13.

При подготовке поезда к рейсу при наружной температуре воздуха минус 40 оС время нагрева воздуха в помещениях от температуры, предусмотренной режимом отстоя в условиях эксплуатации до плюс 20 оС (для кабин управления и салонов вагонов МВПС дальнего сообщения) и до плюс 14 оС (для салонов вагонов МВПС пригородного сообщения) должно составлять не более 45 минут.

Не допускается установка в помещениях МВПС отопительных устройств открытого типа».

117. Пункт 6.2.9. изложить в следующей редакции: «Работа СКВ должна осуществляться в автоматическом режиме, кроме того должна быть предусмотрена возможность ручной ступенчатой и плавной регулировки задаваемых параметров микроклимата.

Датчик температуры воздуха в кабине управления и салонах должен располагаться так, чтобы обеспечивалось точное и равномерное поддержание температуры воздуха по всему объему помещений.

При установившейся работе СКВ, точность поддержания средней температуры воздуха в помещениях МВПС на высоте 1,5 м от пола должна обеспечиваться в пределах + 2оС. Должна быть предусмотрена возможность изменения средней температуры воздуха в помещении вручную на ±2 ºС (с шагом 1 ºС)».

118. Пункт 6.2.12. изложить в следующей редакции: «Для подачи подогретого воздуха должна быть предусмотрена система воздуховодов, обеспечивающая подачу воздуха в зону размещения ног обслуживающего персонала и пассажиров (на уровне 150 мм от пола), в зону дверей и лобовых окон (в кабине управления).

Температура нагретого воздуха, подаваемого в зону размещения ног обслуживающего персонала и пассажиров, должна быть не более 35°С».

119. Пункт 6.2.13. изложить в следующей редакции: «Освещение в помещениях МВПС и уровни искусственной освещенности в помещениях МВПС должны соответствовать требованиям отраслевых норм естественного и совмещенного освещения производственных предприятий железнодорожного транспорта.

Искусственное освещение должно обеспечивать необходимую освещенность помещений МВПС, пультов и органов управления, контрольно-измерительной аппаратуры, магистральных путей при движении.

В основных помещениях вагонов МВПС должны быть предусмотрены следующие виды освещения:

рабочее (общее и местное) - во всех помещениях;

дежурное в салонах, когда нет необходимости в рабочем освещении;

аварийное – во всех помещениях.

Общее и местное освещение в кабинах управления должно быть выполнено лампами накаливания или светодиодными светильниками белого цвета свечения.

Общее и местное рабочее освещение пассажирского салона должно быть выполнено светильниками с люминесцентными лампами или светодиодными светильниками белого цвета свечения.

Светильники должны обеспечивать равномерную освещенность.

При проектировании и устройстве освещения помещений МВПС необходимо предусматривать меры по исключению слепящего действия осветительных установок.

Включение люминесцентных ламп должно осуществляться при помощи электронных пускорегулирующих аппаратов с частотой не менее 20 кГц. Должна быть дополнительно предусмотрена возможность включения половины светильников общего освещения.

В салонах должны быть аварийные указатели выхода, указатели аварийных систем, питающиеся от аккумуляторных батарей.

Вспомогательные помещения: туалеты, кухни баров и буфеты могут освещаться как светодиодными светильниками или люминесцентными лампами, так и лампами накаливания.

Освещение в тамбуре должно быть выполнено светильниками с лампами наливания или светодиодами белого цвета свечения.

Аварийное освещение должно быть выполнено лампами накаливания или светодиодами белого цвета свечения. Должно быть обеспечено автоматическое переключение к независимому источнику питания при внезапном отключении рабочего освещения. Аварийное освещение должно обеспечивать на полу основных проходов освещенность не менее 1 лк.

Для аварийного освещения допускается использовать светильники дежурного освещения или часть светильников рабочего освещения, если они автоматически переключаются на независимый источник питания.

В кабине управления должны быть предусмотрены следующие виды освещения:

- рабочее,

- аварийное с автоматическим переключением к независимому источнику питания (аккумуляторной батарее) при отсутствии напряжения в основной сети, при этом также должна быть предусмотрена возможность ручного включения аварийного освещения.

Кроме того, в кабине управления должны быть предусмотрена система местного освещения для подсветки служебной документации на рабочем месте машиниста, панелей с оперативными органами управления, пульта помощника машиниста.

Рабочее и аварийное освещение должно быть выполнено с помощью ламп накаливания на напряжение 110 В постоянного тока. Допускается установка светодиодных светильников.

Светильники должны располагаться так, чтобы прямой и отраженный от поверхностей световой поток от источников света не попадал в глаза машиниста и его помощника при управлении машиной с рабочих мест в положении "сидя" и "стоя".

В машинном отделении и шкафах с электрическими аппаратами должны быть розетки для подключения переносных светильников с автономным или неавтономным питанием.

Нормативные значения уровней искусственного освещения помещений вагонов представлены в приложении N 16.

Нормативные значения уровней искусственного освещения кабины управления представлены в приложении N 17.

Должно быть предусмотрено освещение пассажирской платформы около входных дверей вагонов в ночное время».

120. Пункт 6.2.14. изложить в следующей редакции: «Предельно допустимые уровни звука и звукового давления в помещениях МВПС должны соответствовать уровням, указанным в приложении N 15. и не должны превышать указанных значений при движении поезда с максимальной скоростью и работающем вспомогательном оборудовании».

121. Пункт 6.2.17. изложить в следующей редакции: «Предельно допустимые уровни инфразвука в помещениях МВПС (кабины, салоны и служебные купе) не должны превышать значений, указанных в приложении N 22».

6.3. Требования к воздушной среде помещений МВПС

122. Пункт 6.3.1. изложить в следующей редакции: «Состояние воздушной среды помещений МВПС следует оценивать по содержанию в воздухе:

1. продуктов деструкции полимерных материалов в нормальных условиях (для всех типов МВПС)

2. продуктов неполного сгорания дизельного топлива (для МВПС с дизельной установкой).

Уровень загрязнения  воздушной среды помещений МВПС продуктами деструкции полимерных материалов в нормальных условиях следует определять по результатам санитарно-химического анализа проб воздуха, отобранных в кабинах управления, салонных и служебных помещениях в зоне дыхания обслуживающего персонала и пассажиров при температуре от плюс 20оС до плюс 40оС при закрытых окнах и дверях.

Состояние воздушной среды должно соответствовать требованиям гигиенических нормативов по уровню предельно допустимых концентраций (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест».

123. Пункт 6.3.3. изложить в следующей редакции: «Состояние воздушной среды в кабинах управления, салонах и служебных помещениях МВПС должно соответствовать требованиям гигиенических нормативов».

124. Пункт 6.3.4. исключить.

125. Пункт 6.3.5. изложить в следующей редакции: «Для исключения возможного загрязнения помещений МВПС продуктами деструкции полимерных материалов в нормальных условиях - все примененные в конструкции и отделке помещений MBПС неметаллические материалы должны соответствовать требованиям токсикологической безопасности и иметь санитарно-эпидемиологические заключения и пожарные сертификаты.

Уровень загрязнения воздушной среды помещений МВПС (с дизельной установкой) продуктами неполного сгорания дизельного топлива следует определять по результатам санитарно-химического анализа проб воздуха, отобранных в кабинах управления, салонах и служебных помещениях в зоне дыхания обслуживающего персонала и пассажиров при закрытых окнах и дверях.

Состояние воздушной среды в салонах и служебных помещениях МВПС должно соответствовать требованиям гигиенических нормативов по уровню предельно допустимых концентраций (ПДК)  загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест, а в кабинах управления -  уровню предельно допустимых концентраций (ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей зоны».

Для исключения возможного загрязнения помещений МВПС с дизельной установкой продуктами неполного сгорания дизельного топлива, система вентиляции помещений МВПС должна быть оборудована таким образом, чтобы исключать возможность попадания выхлопных газов в кабину управления, пассажирские салоны и служебные помещения».

126. Пункт 6.3.6 изложить в следующей редакции: «СОМ должна обеспечивать поддержание избыточного давления (подпор воздуха) в помещениях МВПС кроме переходных коридоров и смежных тамбуров)  по отношению к атмосферному не менее:

- для МВПС с конструкционной скоростью менее 160км/ч - 15Па для кабин и 20 Па  для салонов;

- для МВПС с конструкционной скоростью 160км/ч и более - 30 Па для кабин и салонов».

6.4. Предельно допустимые уровни электромагнитных излучений в помещениях МВПС

127. Пункт 6.4.1 изложить в следующей редакции: «Предельно допустимые уровни электромагнитных излучений на рабочих местах в МВПС должны соответствовать требованиям, указанным в приложении № 18».

6.5. Требования к кабине МВПС и ее оборудованию

128. Пункт 6.5.1 изложить в следующей редакции: «Кабина управления должна быть отделена от пассажирского салона служебным тамбуром

В тамбуре допускается размещение вспомогательного оборудования, а также приборов контроля его работы при условии обеспечения свободного прохода шириной не менее 500 мм.

Двери шкафов с электрооборудованием, расположенных в тамбуре, должны быть с замками.

В каждом составе МВПС должен предусматриваться туалет для работников локомотивной бригады.

Туалеты должны быть оснащены экологически чистыми туалетными комплексами замкнутого типа (ЭЧТК), исключающими загрязнение окружающей среды, и санитарным оборудованием».

129. Пункт 6.5.2 изложить в следующей редакции: «Конструкция кабины управления и размещение оборудования должны обеспечивать:

- безопасность локомотивных бригад;

- безопасное и эффективное управление движением в пути, маневровые перемещения по путям с обеспечением условий видимости;

- подготовку функциональных систем к работе;

- удобный и безопасный доступ ко всем приборам и аппаратам при управлении движением, техническом обслуживании и ремонте;

- свободное перемещение по кабине;

- работу в наиболее удобных рабочих позах».

130. Пункт 6.5.3 изложить в следующей редакции: «Проем наружных дверей служебного тамбура в свету должен быть не менее:

по высоте - 1900 мм;

по ширине - 600 мм.

Двери должны открываться во внутрь вагона и иметь устройства, фиксирующие их в открытом положении».

131. Пункт 6.5.4 изложить в следующей редакции: «Высота проема дверей в кабину управления в свету должна составлять - не менее 1900 мм, ширина - не менее 600 мм.

Общее решение кабины управления и оборудования должно обеспечивать безопасность работников локомотивной бригады.

Внутренние поверхности кабины и конструктивные элементы оборудования должны быть покрыты влагостойким материалом, иметь гладкую поверхность, допускающую легкую очистку, мытье и дезинфекцию».

Интерьер кабины управления вместе с предметами, в ней находящимися, должен оказывать на работников локомотивной бригады успокаивающее воздействие, одновременно не снижая их работоспособности».

Кабина управления должна быть просторной. Объем незастроенного пространства должен составлять не менее 10 м3.

Внутренние габариты кабины, просветы окон, основные размеры по высоте пульта и кресел, должны устанавливаться из расчета создания оптимальных условий управления сидя и стоя для машиниста и помощника машиниста ростом от 165 до 190 см (с учетом характеристик антропометрических признаков от 5 до 95 перцентиля; см. приложение N 23).

Кабина управления  должна быть рассчитана на одновременное присутствие трех человек - машиниста, помощника машиниста и машиниста-инструктора.

Для машиниста-инструктора должно быть предусмотрено откидное сиденье расположенное так, чтобы не создавать помех работе локомотивной бригады.

Размеры сиденья и место установки должны обеспечивать машинисту-инструктору возможность наблюдения за работой локомотивной бригады в удобной позе сидя.

Рабочее место машиниста должно располагаться справа от продольной оси кабины управления, рабочее место помощника машиниста - слева от продольной оси кабины.

Визуальный объем кабины, связанный с оптимальной видимостью внешней поездной обстановки и аварийной сигнализации, должен позволять машинисту, во время управления движением, изменять рабочую позу (работать сидя и стоя) без ухудшения условий обзора.

Для достижения условий видимости сигнальных устройств должно быть обеспечено оптимальное расположение верхней, нижней и боковых кромок лобового окна с учетом антропометрических размеров мужчин ростом от 1650 до 1900 мм (М5 и М95).

Высота верхней кромки лобового окна от пола должна составлять не менее 1835 мм.

Высота верхнего края пульта от пола должна составлять от 1100 до 1200 мм.

Расстояние между глазами машиниста и лобовым окном должно составлять 600-1000 мм.

Планировка кабины управления и компоновка рабочих мест в кабине представлены в Приложении №24.

Рабочее место машиниста и помощника машиниста должно быть  оборудовано пультом управления с размещением на нем основных органов управления (ОУ) и средств отображения информации (СОИ) необходимых при управлением МВПС.

Пульт управления должен содержать следующие элементы:

панель (моторная) органов оперативного управления;

панель (информационная) средств индикации;

панели вспомогательных ОУ (в т.ч. установленных на вертикальной и наклонной поверхностях боковых стоек пульта);

нишу для ног с подножкой и ножными педалями;

поручень для рук машиниста (рекомендуется для рационализации его осанки и обеспечения функционального упора в периоды отсутствия манипуляций с ОУ на пульте).

Пульт управления, кресла и подставка для ног должны быть функционально связаны между собой в части обеспечения строго рациональной посадки контингента машинистов ростом от 165 до 190 см.

Конструкция пульта управления, с учетом зон досягаемости и наилучшего обзора, должна иметь трапецеобразное очертание вокруг машиниста, желательно с выемкой для туловища.

Ниша для ног должна быть расположена симметрично продольной вертикальной оси сидящего за пультом машиниста. В нише должна быть  размещена подножка.

Поручень для рук должен быть расположен симметрично продольной вертикальной оси сидящего за пультом машиниста.

По всей длине поручня должно быть свободное пространство для захвата. Основные размеры поручня:

диаметр - 25-30 мм;

длина - не менее 600 мм.

На пульте управления должны размещаться  только те СОИ и ОУ, которые минимально необходимы для непосредственного управления МВПС во время движения.

Число и компоновка СОИ и ОУ должна определяться  на основе алгоритма управления при разных (штатных и аварийных) режимах эксплуатации в зонах легкой и максимальной досягаемости и видимости,  с учетом их оперативной значимости и частоты использования.

СОИ и ОУ следует объединять в функциональные группы на панелях пульта.

Панель органов оперативного управления (моторная) должна быть выполнена как наклонная плоскость по направлению к машинисту, и условно разделяться, на отдельные функциональные части.

В центральной части моторной панели по оси симметрии ниши должна быть выделена  зона для размещения информации о движении.

В левой части моторной панели должны размещаться органы управления движением (контроллера).

В правой части должна находиться  зона размещения тормозных кранов.

СОИ и ОУ техническим состоянием оборудования должны образовывать функциональные зоны вне основного пульта управления.

Информационная панель пульта должна располагаться перпендикулярно направлению взгляда машиниста на сигнальные приборы  и иметь устройства для исключения явлений параллакса и зеркального отражения в лобовых окнах.

СОИ на пульте должны обоснованно выбираться и размещаться с учетом минимизации маршрута глаз в зонах:

центральной (с углом примерно 4°),

ясного видения (30-35°)

и периферического зрения (75-90°).

При размещении СОИ на панели пульта следует учитывать, что в центральной зоне машинист четко различает детали изображения, а в периферической - предмет обнаруживается, но не опознается.

Для сокращения количества информационных элементов и органов управления предпочтительна установка приборов многоцелевого назначения.

Параметры компоновки органов управления (ОУ) и средств отображения информации (СОИ)  представлены в Приложении №25

Кабина управления должна иметь остекление, обеспечивающее видимость машинисту и помощнику машиниста, находящимся в положении сидя и стоя, пути следования, напольных сигналов и контактного провода.

Лобовые окна должны обеспечивать локомотивной бригаде в дневное и ночное время и при всех погодных условиях хороший обзор, без искажения цветов сигналов светофоров. Угол их установки должен подбираться с учетом исключения отражения в них наружных световых сигналов и внутренних источников света.

Все лобовые окна должны иметь:

эффективные антиобледенительные устройства;

эффективные и достаточно мощные стеклоочистители (с площадью очистки не менее 60% стекла);

противосолнечные жалюзи, экраны на боковых окнах;

водоразбрызгиватели.

Верхняя кромка лобового окна должна находиться на высоте не менее 1835 мм от уровня пола кабины. Нижняя кромка лобового окна не должна быть выше пульта управления».

Оконные рамы и стекла должны иметь уплотнения. Стекла должны быть закреплены в рамах способом, препятствующим проникновению пыли и влаги внутрь кабины

Боковые окна должны иметь элементы надежной фиксации. Выдвижное окно должно иметь элементы фиксации в открытом и закрытом положениях, а опускающееся окно - в любом положении (даже при частичном открытии).

Все стекла, примененные в кабине, должны быть изготовлены из ударопрочного и безопасного стекла.

Общий коэффициент светопропускания стекла должен быть не менее 70%.

Стекла не должны допускать искажения цветности сигналов, применяемых на железнодорожном транспорте.

Стеклообогрев лобовых и передних боковых стекол для осмотра зеркал заднего вида должен быть организован с таким расчетом, чтобы не менее 60% площади окна не замерзало.

Стеклоочиститель должен хорошо выполнять свою функцию при всех условиях эксплуатации и погоды (движение с максимальной скоростью, при сильном ветре, густом снеге).

Для исключения эффекта засветки экранов дисплея и электронных приборов боковые окна должны быть оборудованы регулируемыми в вертикальном направлении солнцезащитными жалюзи по всей площади окна. На лобовых окнах должны применяться солнцезащитные экраны, регулируемые по высоте. Экраны должны быть изготовлены из материала, не изменяющего цветность железнодорожных сигналов.

Рабочие места машиниста и помощника машиниста в кабине управления должны быть обеспечены функционально удобными креслами.

Кресло машиниста должно иметь сертификат соответствия, санитарно-эпидемиологическое заключение и сертификат пожарной безопасности.

Кресла машиниста и помощника машиниста должны обеспечивать работникам локомотивной бригады удобное сидение за пультом управления.

Кресла должны иметь спинку, собственно сиденье и откидные подлокотники. Должна обеспечиваться возможность регулирования положения кресла по высоте и по направлению продольной вертикальной оси кабины управления.

Кресло машиниста своим демпфированием не должно усиливать вибрацию и амплитуду толчков на стыках рельсов.

Система вибродемпфирования не должна резонировать с колебаниями кузова кабины управления. Пружинящие и демпфирующие элементы сиденья кресла не должны быть источником шума. При повышенных уровнях вибрации кресло необходимо устанавливать на пневмоподвесе.

Сиденье кресла машиниста должно быть достаточно жестким. Спинка кресла машиниста должна быть регулируемой, а собственно сиденье - сдвижным или откидным.

Спинка кресла должна быть фасонной и иметь опору для бедра. Должно быть обеспечено свободное  откидывание подлокотников при подъеме машиниста с сиденья.

Собственно сиденье, спинка и подлокотники должны иметь мягкую обивку из стойкого, воздухопроницаемого и легко очищающегося материала.

Высота сиденья кресла машиниста над полом кабины должна соответствовать высоте панели органов управления пульта управления и высоте ниши для ног машиниста.

Для быстрого покидания рабочего места (3 сек.) кресло машиниста должно устанавливаться на параллелограмме, закрепленном на полу таким образом, чтобы обеспечивать возможность путем поворота сместить назад сиденье еще на 250 мм.

С помощью регулировочного устройства поворотный параллелограмм и сиденье должны согласовываться с весом машиниста.

Сиденье кресла в заданном положении не должно фиксироваться, а только удерживаться специальными устройствами, которые обеспечивали бы возможность машинисту при необходимости развернуть сиденье набок и быстро его покинуть.

Машинисту, находящемуся в кресле и не покидая его, должна обеспечиваться возможность автоматической подрегулировки положения сиденья в продольном, поперечном и вертикальном положениях.

Конструктивные параметры кресла машиниста представлены в Приложении №26.

В кабине управления МВПС должен быть предусмотрен шкаф (для одежды и личных вещей локомотивной бригады) со следующими размерами:

- высотой – не менее 1200 мм;

- шириной – от 450 до 500 мм;

- глубиной – от 250 до 400 мм.

Допускается наличие двух шкафов, имеющих ширину 250 мм, а глубину и высоту, указанные выше.

Кабина управления или служебный тамбур должны быть оборудованы холодильником (или термоотсеком) для хранения продуктов питания локомотивной бригады емкостью не менее 8 л и устройствами для подогрева пищи (электрическая плитка, печь СВЧ). Средняя температура в холодильной камере должна быть не выше 4 °С.

В кабине управления должны быть места (или гнезда) для размещения двух термосов и два  откидных держателя для стаканов и бутылок объемом от 0,2 до 0,7 л.

В кабине управления должны быть предусмотрены места (шкафчик, ящик) для хранения аптечки с набором медикаментов для оказания первой помощи.

Должен быть установлен мусоросборник объемом не менее 2 л, а также две потайные пепельницы с внутренней подсветкой.

Для локомотивной бригады должен быть предусмотрен один из туалетов салона головного вагона.

При размещении машинного отделения  в головном вагоне МВПС для локомотивной бригады должен быть предусмотрен отдельный туалет, оснащенный экологически чистым туалетным комплексом (ЭЧТК)с умывальником.

6.6. Требования к конструкции и планировке пассажирских салонов вагонов МВПС

132. Пункт 6.6.1.  изложить в следующей редакции: «Конструкция и планировка салонов и служебных помещений вагонов МВПС должны обеспечивать максимальные удобства и безопасность для проезда пассажиров и обслуживающего персонала, а также предусматривать требования для проезда пассажиров инвалидов, в том числе в креслах-колясках.

Для проезда пассажиров-инвалидов, в том числе в креслах-колясках, а также  маломобильных групп населения должны быть приспособлены головные (с кабиной управления) вагоны.

Количество мест для размещения пассажиров-инвалидов следует предусматривать из расчета 5% общего числа посадочных мест в вагоне, но не менее чем по одному месту для  пассажиров-инвалидов в креслах-колясках, а также для лиц с дефектами слуха и недостатками зрения.

При оборудовании вагона, приспособленного для пассажиров-инвалидов,  в том числе в креслах-колясках, а также  маломобильных групп населения,  должны выполняться следующие минимально необходимые требования:

- обеспечение беспрепятственного передвижения пассажира-инвалида, в том числе в кресле-коляске самостоятельно или с сопровождающим его лицом к месту своего размещения в пассажирском салоне;

- организация специально оборудованных мест для размещения пассажира-инвалида, в том числе в кресле-коляске, а также с сопровождающим его лицом в пассажирском салоне;

- оборудование специального туалета, приспособленного для пользования пассажиром-инвалидом, в том числе в кресле-коляске, а также с сопровождающим его лицом;

- оборудование пассажирских вагонов, приспособленных для пользования пассажирами-инвалидами, в том числе в креслах-колясках, средствами информационного и сигнализационного обеспечения.

Зона для размещения пассажиров-инвалидов, в том числе в креслах-колясках должна располагаться в торцевой части пассажирского салона со стороны кабины управления. В этой же части салона должен располагаться специальный туалет, приспособленный для пользования пассажирами-инвалидами, в том числе в креслах-колясках.

Входная дверь в вагон, расположенная со стороны кабины управления, должна быть оборудована вспомогательными посадочными и подъемными  устройствами для посадки-высадки в вагон и из вагона пассажира-инвалида, в том числе в кресле-коляске.

Места для пассажиров-инвалидов, в том числе в креслах-колясках, в салоне вагона должны располагаться так, чтобы не препятствовать перемещению по салону и входу и выходу в вагон других пассажиров.

В случаях, исключающих возможность посадки в вагон пассажиров-инвалидов в индивидуальных креслах-колясках, вагоны для проезда пассажиров-инвалидов должны быть оснащены транспортными креслами-колясками, входящими в состав оборудования вагона.

Вагон  предназначенный для пользования пассажирами-инвалидами, в том числе в креслах-колясках  должен быть оборудован средствами информации и связи, доступными для пользования пассажирами-инвалидами.

В том числе:

- дисплеями с дублированием звукового информационного обеспечения;

- системой сурдоперевода звуковых объявлений;

- наушниками, подключаемыми к системе информационного обеспечения вагона;

- техническими средствами экстренной связи с проводником пассажирского вагона или кабиной управления (кнопка экстренного вызова).

Кнопкой экстренного вызова, в обязательном порядке, должны быть оборудованы посадочные места для пассажиров-инвалидов и туалет.

На наружной поверхности боковой стены вагона, предназначенного для размещения инвалидов, в зоне входных дверей, должна наноситься надпись: «Места для инвалидов» или соответствующая ей по смыслу пиктограмма.

На наружной поверхности входных дверей, предназначенных для посадки и высадки инвалидов, должна наноситься надпись: «Вход для инвалидов» или соответствующий по смыслу указательный знак.

На боковых стенах пассажирского салона в зоне расположения мест для размещения инвалидов в креслах-колясках должна наноситься надпись: «Места для инвалидов» или соответствующий ей по смыслу указательный знак.

Наружная дверь туалета для пассажиров-инвалидов должна иметь соответствующее рельефно-графическое обозначение (надпись или пиктограмму).

133. Пункт 6.6.2. изложить в следующей редакции: «Внутренние габариты вагонов должны определяться с учетом антропометрических характеристик мужского и женского населения России, наполняемости вагонов, количества и вариантов размещения посадочных мест, габаритов и шага кресел».

134. Пункт 	6.6.3. изложить в следующей редакции: «В зависимости от вида транспортных услуг и назначения вагонов, салоны вагонов МВПС могут быть оборудованы пассажирскими креслами (сиденьями) со следующими вариантами размещения мест для сиденья:

общий салон с размещением мест для сидения рядами и группами сидений (или отдельными сиденьями), друг за другом - многорядная посадка;

общий салон с сиденьями, расположенными напротив друг друга – встречная посадка;

общий салон со встречным или многорядным размещением посадочных мест и со специально выделенной зоной для размещения пассажиров с ограниченной подвижностью, в том числе в креслах колясках.

В обоснованных случаях, допускается комбинированное размещение мест для сиденья – многорядная и встречная посадка, размещение ряда сидений вдоль стен салона и отдельными сиденьями (например: в рельсовых автобусах, автомотрисах и пр.)».

Пассажирский салон должен быть оборудован для размещения пассажиров-инвалидов,  :

- местами для установки кресел-колясок с находящимися в них пассажирами-инвалидами;

- индивидуальными посадочными местами, для проезда пассажиров-инвалидов на  местах для сиденья со сложенной креслом-коляской;

- индивидуальными посадочными местами для пассажиров-инвалидов, не пользующихся креслами-колясками.

Для каждого пассажира-инвалида в кресле-коляске должно быть предусмотрено по одному месту для сопровождающего лица.

Места установки кресел-колясок с находящимися в них пассажирами-инвалидами должны располагаться по продольной оси вагона и должны быть оборудованы устройствами, препятствующими самопроизвольному перемещению заторможенных колясок в продольном направлении или их опрокидыванию при разгоне и торможении поезда.

Индивидуальные посадочными места для пассажиров-инвалидов и посадочные места для сопровождающих могут быть выполнены в виде откидных или поворотных кресел.

Чтобы обеспечить пассажирам-инвалидам возможность для пересадки из инвалидной коляски на место для сиденья, предусмотренные для этого сиденья должны быть оснащены откидным подлокотником.

Индивидуальные посадочные места должны быть оборудованы средствами крепления сложенных кресел-колясок и индивидуальных средств вспоможения при передвижении.

Места для размещения пассажиров-инвалидов в креслах-колясках должны быть оборудованы горизонтальными поручнями на боковых стенах, расположенными на высоте 900—1200 мм от уровня поверхности пола.

Опорные устройства (поручни, стойки и ручки) должны иметь круглое поперечное сечение диаметром от 32 до 38 мм. Для поручней или ручек на створках дверей или сиденьях допускается минимальный диаметр поперечного сечения от 15 до 25 мм.

Поручни должны иметь рифленую поверхность радиусом закругления ребер не менее 3 мм.

Расстояние между опорным устройством и ближайшим элементом оборудования или стенками вагона должно быть не менее 40 мм. Допускается уменьшение этого расстояния до 35 мм для поручней и ручек, устанавливаемых на створках дверей и сиденьях.

Допускается расположение опорных устройств в нише - глубиной не менее 70 мм и высотой над опорными устройствами не менее 450 мм.

Для лучшего ориентирования лиц нарушением функции зрения  поручни и стойки должны быть контрастными с поверхностью стен и пола салона вагона.

Места для размещения пассажиров-инвалидов, в том числе в креслах-колясках, должны быть оборудованы индивидуальными средствами информации и связи. Все оборудование должно быть установлено в зоне досягаемости пассажиров-инвалидов.

135. Пункт 6.6.4. изложить в следующей редакции: «Количество мест для сидения в салонах вагонов МВПС должно устанавливаться, исходя из обеспечения минимально необходимого шага между спинками кресел:

- 800 мм при многорядной (друг за другом) посадке;

- от 1600 до 1800 мм при встречной (напротив друг друга) посадке.

В салонах вагонов с повышенной комфортностью, а также в салонах вагонов с местами для размещения пассажиров с ограниченной подвижностью, в том числе в креслах-колясках, шаг между спинками кресел для сиденья может составлять до 1200 мм.

Максимальная населенность для электропоездов, дизель-поездов, рельсовых автобусов или автомотрис пригородного сообщения определяется из расчета размещения сидящих пассажиров на всех пассажирских креслах и стоящих пассажиров в проходах и тамбурах плотностью 7 чел/м2. Для электропоездов, дизель-поездов, рельсовых автобусов или автомотрис дальнего сообщения максимальная расчетная населенность ограничивается числом мест для размещения пассажиров.

Расчетная населенность для электропоездов, дизель-поездов, рельсовых автобусов или автомотрис пригородного сообщения определяется из расчета размещения сидящих пассажиров на всех пассажирских креслах и стоящих пассажиров в проходах и тамбурах плотностью 3 чел/м2. Для электропоездов, дизель-поездов, рельсовых автобусов или автомотрис дальнего сообщения расчетная населенность ограничивается числом мест для размещения пассажиров».

136. Пункт 6.6.5. изложить в следующей редакции: «Каждый пассажирский вагон МВПС (кроме головного - с кабиной управления) должен состоять из двух входных тамбуров, для посадки-высадки пассажиров, и пассажирского салона.

Пассажирский салон должен быть оборудован местами для сидения, багажными полками и, при необходимости, помещением (зоной) для размещения ручного багажа и верхней одежды

В зависимости от вида транспортных услуг в составе поезда МВПС могут быть предусмотрены:

купе начальника поезда,

купе проводников пассажирских вагонов,

одно багажное отделение в любом головном вагоне для крупногабаритных вещей пассажиров».

137. Пункт 6.6.6. в конце первого абзаца дополнить

в следующей редакции: «В поездах МВПС пригородного сообщения рекомендуется оборудовать туалеты в каждом из головных вагонов, для поездов дальнего сообщения количество туалетов следует определять в соотношении 1 туалет на 40 посадочных мест в вагоне.

Все пассажирские поезда МВПС должны быть оборудованы туалетами в соответствии с требованиями пунктов 5.1.21- 5.1.22. и изменениями к ним № 57 и 58.».

Вагон МВПС, предназначенный для пользования пассажирами с ограниченной подвижностью, в том числе в креслах-колясках, должен быть оборудован туалетом, приспособленным для пользования инвалидами.

В туалете должны быть предусмотрены:

а) как минимум, один горизонтальный поручень длиной не менее 1000 мм, смонтированный, как минимум, на одной из сторон туалета на высоте от 800 до 900 мм от уровня пола;

б) два горизонтальных парных поручня круглого сечения длиной не менее 650 мм, консольно прикрепленных к задней стене туалетного помещения симметрично с обеих сторон унитаза на высоте от 800 до 850 мм от поверхности пола и на расстоянии 600 мм друг от друга.

При этом оба парных поручня или один из них, расположенный со стороны подступа к унитазу, выполняют откидными (откидным) или поворотными (поворотным). Откидные или поворотные поручни должны разворачиваться соответственно в вертикальной или горизонтальной плоскостях и фиксироваться в рабочем положении.

Концы боковых откидных и поворотных поручней должны быть скруглены, а поручней парного типа - соединены между собой.

При установке раковины умывальника следует предусматривать поручни для опоры инвалидов при пользовании умывальником.

При оборудовании туалета унитазом и установке поручней следует учитывать следующие размеры:

- ширина унитаза – не менее 400мм;

- расстояние установки унитаза от задней стенки до переднего края (длина унитаза) – не менее 550мм. ;

- высота унитаза  - 450-520мм.;

- минимальное расстояние от стены до бокового края унитаза – не менее 150мм.;

- место для размещения кресла-коляски сбоку от унитаза (от наружного края унитаза до стены) – не менее 800мм.;

- расстояние между поручнями – не менее 600мм.;

- максимально допустимая высота верхнего края поручня – 800 мм.;

- длина поручня -650мм.

Устройство управление спуском воды в унитазе (смывное устройство) рекомендуется располагать рядом с унитазом на боковой стене кабины в зоне досягаемости.

Рядом с унитазом в области касания смывного устройства унитаза следует располагать бумагодержатель, мусорное ведро, а также кнопку переговорного устройства для экстренного вызова проводника.

Санитарное оборудование (раковина умывальника, зеркало, емкости для бумажных полотенец и туалетной бумаги, мыльница, крючки и т.п.) следует размещать на высоте от 700 до 1100мм.

Рекомендуемые минимальные размеры раковины составляют 400 мм в длину и 250 мм в ширину.

Рекомендуется применение водопроводных кранов рычажного или нажимного действия.

Ширина дверного проема в свету в туалет для инвалидов должна составлять не менее 900 мм.

Рекомендуется необходимую полезную ширину дверей туалета определять в зависимости от используемой ширины находящегося перед ней прохода, при этом размеры полезной ширины дверей (в свету) в туалет должны составлять соответственно:

- ширина прохода а –1100; 1000;  900;

- ширина двери в свету -850;   900; 1000.

На наружной стороне двери в туалет должно быть соответствующее рельефно-графическое обозначение (надпись или пиктограмма).

Рекомендуется оборудовать туалет для инвалидов динамиком, который подключен к системе звукового оповещения.

Вагон  предназначенный для пользования пассажирами-инвалидами, в том числе в креслах-колясках  должен быть оборудован средствами информации и связи, доступными для пользования пассажирами-инвалидами.

В том числе:

- дисплеями с дублированием звукового информационного обеспечения;

- системой сурдоперевода звуковых объявлений;

- наушниками, подключаемыми к системе информационного обеспечения вагона;

- техническими средствами экстренной связи с проводником пассажирского вагона или кабиной управления (кнопка экстренного вызова).

Кнопкой экстренного вызова, в обязательном порядке, должны быть оборудованы посадочные места для пассажиров-инвалидов и туалет.

Все оборудование должно быть установлено в зоне досягаемости для инвалидов.

Наружная дверь туалета для пассажиров-инвалидов должна иметь соответствующее рельефно-графическое обозначение (надпись или пиктограмму).

138. Пункт 6.6.7. изложить в следующей редакции: «Все типы вагонов МВПС должны иметь с каждой боковой стороны по две автоматически закрывающиеся наружные входные двери типа раздвижных или прислонно-сдвижных (в том числе одной аварийной) и тамбуры с комбинированным выходом на высокие и низкие платформы.

В вагонах поездов МВПС дальнего сообщения допускается установка распашных дверей.

Двери должны иметь надежную герметизацию, эффективную тепло- и звукоизоляцию и качественное уплотнение, не допускать проникновения в тамбур атмосферных осадков и пыли.

Штатное "открывание и закрывание" наружных входных дверей в вагон и их блокировка (разблокировка) должны производиться с пульта управления машиниста.

Должен быть установлен резервный (аварийный) ручной привод открывания наружных входных дверей из тамбура.

Наружные входные двери в вагон должны иметь приспособление для их запирания при отстое».

139. Пункт 6.6.9. изложить в следующей редакции: «Конструкция вагонов МВПС должна предусматривать подножки и поручни для обеспечения входа и выхода пассажиров и персонала с низких и высоких платформ.

Нижние подножки всех назначений должны быть установлены в крайне нижнем положении по условиям вписывания вагона в габариты подвижного состава.

Шаг ступенек для пассажиров по высоте должен быть не более 270 мм.

Ширина ступенек для пассажиров должна составлять  не менее 1000 мм, глубина - не менее 180 мм.

Поверхность площадок и подножек должно препятствовать скольжению.

Диаметр поручня у входных дверей для пассажиров должен быть 25-35мм. Зазор между поручнем и кузовом должен быть не менее 50мм. Начало рабочего участка поручня от уровня головки рельса должно быть расположено не выше 1200мм».

Для пассажиров-инвалидов проход дверей должен быть оснащен по обеим сторонам поручнями, стойками или ручками, которые должны иметь свободные участки, за которые можно удобно держаться (двумя или одной рукой) при посадке в вагон.

Участки опорных устройств должны быть расположены:

- по вертикали - на высоте (900±100) мм от поверхности пассажирской платформы или от поверхности каждой ступеньки при входе в вагон;

- по горизонтали:

а) для обеспечения посадки с высоких платформ (с бесступенчатым входом) - не должны выступать наружу за дверной порог, а также отстоять внутрь вагона более чем на 300 мм по отношению к данному дверному порогу;

б) для обеспечения посадки с низких платформ (со ступенчатым входом) - не должны выступать наружу за внешний край любой ступеньки, а также отстоять внутрь вагона более чем на 300 мм по отношению к внутренней границе любой ступеньки.

Кнопки пульта управления должны быть только нажимными, требующими непрерывного ручного воздействия на них для проведения операций с подъемным устройством. Длина и ширина кнопок в прямоугольном исполнении - не менее 20 мм, диаметр при круглом исполнении - не менее 25 мм. Рабочий ход кнопок пульта управления должен быть 4-6 мм.

Органы управления подъемного устройства должны быть блокированы с дверями вагона или быть оснащены другими механизмами или системами, гарантирующими, что вагон не может начать движение, пока подъемное устройство не убрано, и что подъемное устройство не может быть приведено в рабочее состояние, если не включена система блокировки.

В конструкции подъемного устройства должны быть предусмотрены устройства для приведения его в рабочее состояние, опускания платформы с пассажиром-инвалидом в кресле-коляске и сопровождающим на уровень посадочной площадки, подъема и складывания порожнего подъемного устройства в транспортное положение при отключении источника энергии, а также устройство блокировки, предотвращающее самопроизвольное опускание платформы при отключении источника энергии.

Платформа подъемного устройства должна быть оборудована защитными ограждениями, предотвращающими скатывание кресла-коляски с платформы во время ее движения. Движение платформы не должно происходить при открытых защитных ограждениях

Высота боковых барьеров платформы должна быть не менее 50 мм.

Рампы платформы должны иметь механизм, обеспечивающий их надежную фиксацию в закрытом положении для предотвращения самопроизвольного скатывания кресла-коляски.

Вибрация на платформе при работе подъемного устройства не должна превышать уровней предельно-допустимых значений вибрации категории 2 - транспортно-технологической

Цвет порога платформы должен контрастировать с цветом посадочной площадки.

Платформа должна быть оборудована парными поручнями, расположенными как минимум с одного бокового края платформы, (желательно с двух), позволяющим удобно и крепко за них держаться пассажирам-инвалидам как сидящим в креслах-колясках, так и стоящим на платформе во время работы подъемника.

Поручни должны иметь длину не менее половины длины платформы и находиться на расстоянии 200-250 мм от края платформы, примыкающего к проему двери вагона.

Поручни платформы должны иметь свободные участки длиной не менее 300 мм. Нижний парный поручень должен находиться на высоте не менее 750 мм, а верхний - на высоте не более 900 мм от пола платформы.

Поручни должны иметь диаметр сечения от 25 до 45 мм. Поручни должны быть размещены так, чтобы размер свободного пространства между поручнем и ближайшими элементами подъемного устройства был не менее 40 мм. Расположение поручней не должно мешать маневрированию при въезде кресла-коляски на платформу или выезде с платформы.

На приборной панели пульта управления или проводника пассажирского вагона должна быть установлена световая сигнализация, информирующая о положении платформы подъемного устройства.

140. Пункт 6.6.10. изложить в следующей редакции: «Высота проема наружных входных дверей в вагон в свету должна быть не менее 1900мм, а ширина проема наружных входных дверей в вагон в свету должна составлять:

- для поездов пригородного сообщения – не менее 800мм,

-для поездов дальнего сообщения - не менее 1250 мм».

141. Пункт 6.6.11. изложить в следующей редакции: «Для сквозного прохода по составу МВПС должны быть предусмотрены межвагонные переходы и по две торцевые двери в каждом вагоне. Размеры сечения межвагонного перехода должны составлять (в свету):

ширина проема - не менее 600мм;

высота проема - не менее 1800мм».

142. Пункт 6.6.12. изложить в следующей редакции: «Проходные двери из тамбуров в салоны должны быть раздвижными, из прозрачного ударопрочного материала или с большой поверхностью остекления. Проходные двери должны свободно закрываться под действием собственного веса и иметь возможность фиксации их в открытом положении.

Допускается устанавливать двери с индивидуальными органами управления. В случае выхода из строя органов индивидуального управления открытие дверей должно осуществляться вручную, а закрытие - возвратным механизмом».

143. Пункт 6.6.13. изложить в следующей редакции: «Ширина внутренних проходных дверей в свету должна быть не менее 1070мм, а высота в свету – не менее 1900мм. Ширина дверей служебных купе, санузлов и других помещений в свету - не менее 600мм, высота в свету - не менее 1900мм.

Ручки проходных дверей из тамбура в пассажирский салон должны иметь замкнутый контур».

144. Пункт 6.6.14. изложить в следующей редакции: «В вагоне МВПС должны применяться облицовочные, декоративные и другие материалы, исключающие накопление грязи и позволяющие легко производить уборку и гигиеническую обработку.

Конструкция внутренних помещений вагонов МВПС должна обеспечивать плавные угловые соединения поверхностей, исключающие опасность травмирования, а также скопление грязи и обеспечивающие удобство уборки».

145. Пункт 6.6.15. исключить.

146. Пункт 6.6.16. изложить в следующей редакции: «Высоту нижней кромки бокового окна от пола следует устанавливать 875-900мм, а высоту верхней кромки бокового окна от пола 1615-1755мм».

147. Пункт 6.6.17. изложить в следующей редакции: «Для остекления рекомендуется применять двухкамерные, и даже трехкамерные стеклопакеты Стеклопакеты должны обрадоваться форточками, чтобы обеспечить возможность открывания окон на 1/3 высоты. Должна быть предусмотрена возможность фиксации открытого окна в любом заданном положении. Светопроникновение стекол в видимой области должно быть 60 - 70%».

148. Пункт 6.6.18. изложить в следующей редакции: «Окна должны иметь уплотнения, препятствующие проникновению пыли и влаги внутрь вагона. В нижней части окна должно быть предусмотрено дренажное устройство для удаления влаги.

Боковое остекление вагона должно выполняться из безопасного,  ударопрочного стекла в соответствии с действующими нормативными требованиями».

149. Пункт 6.6.19. изложить в следующей редакции: «На окнах вагонов должны быть предусмотрены устройства (шторки, жалюзи, экраны), препятствующие проникновению прямых солнечных лучей внутрь вагона. Устройства должны быть удобны в обращении и свободно регулируемые по высоте с фиксацией в любом заданном положении. Для обеспечения солнцезащиты могут использоваться и другие технические решения  (тонирование стекол и пр.)».

150. Пункт 6.6.20. изложить в следующей редакции: «Шаг окон вагона должен совпадать с шагом кресел, ширина окна - 1150-1200 мм, ширина межоконной стенки - не менее 500 мм».

151. Пункт 6.6.21. изложить в следующей редакции: «Межвагонные соединения должны обеспечивать сочленение вагонов в единую динамическую систему поезда при всех режимах эксплуатации и возможность перестыковки прицепных вагонов в любой последовательности».

152. Пункт 6.6.22. изложить в следующей редакции: «Пространство между вагонами по контуру кузова должно быть перекрыто гибким кожухом, обеспечивающим сохранение аэродинамических характеристик МВПС при движении на кривых участках пути с радиусами более 1500 м и допускающим прохождение сцепленных вагонов поезда по кривым меньшего радиуса, вплоть до кривой радиусом 150 м.

153. Пункт 6.6.23. изложить в следующей редакции: «Конструкция межвагонного перехода должна обеспечивать:

надежную гермитизацию; тепло - и шумоизоляцию, предотвращать возможность резких перепадов температуры и давлений воздуха;

практическую неизменяемость внутренних размеров поперечного сечения перехода при прохождении составом различных кривых;

перепад давлений внутри перехода и в смежном тамбуре вагона не более 500Па;

безопасный и свободный проход пассажиров и провоз сервисных тележек».

154. Пункт 6.6.25. в конце первого абзаца добавить фразу в следующей редакции: «Требования к системе водоснабжения вагонов указаны в пунктах 5.1.23-5.1.25 настоящих санитарных правил и дополнениях и изменениях к ним № 59-60».

155. Пункт 6.6.26. изложить в следующей редакции: «В пассажирских салонах поездов дальнего и пригородного сообщения должны устанавливаться мягкие кресла. Допускается установка кресел и кресел-диванов жесткого и полужесткого типов в поездах пригородного сообщения.

В конструкции кресла не должно быть острых выступающих углов.

Кресла должны быть закреплены неподвижно на полу.

Обивка кресел должна исключать отпотевание при длительном сидении, позволять легко производить чистку и гигиеническую обработку.

Напряженность электростатического поля на поверхностях кресла в зонах контакта с телом пассажира должна составлять не более 15 кВ/м.

Кресла должны быть сертифицированы на соответствие требованиям действующих норм безопасности на железнодорожном транспорте и иметь санитарно-эпидемиологическое заключение выданное Главным государственным санитарным врачом по железнодорожному транспорту».

156. Пункт 6.6.27. изложить в следующей редакции: «Конструктивные параметры кресла пассажирского представлены в Приложении №27.

Расстояние между сидениями при встречной посадке должно составлять не менее 500 мм.

Проекция одного ряда сидений в вагоне дальнего сообщения между его передним краем и задней спинкой при встречной посадке должна составлять не менее 550 мм и при многорядной - не менее 670 мм; в вагоне пригородного сообщения - не менее 535 мм».

157. Пункт 6.6.31. изложить в следующей редакции: «Размещение и крепление личного багажа должно быть выполнено с таким расчетом, чтобы не травмировать пассажиров при экстренном и экстренном аварийном торможении и аварийной эвакуации. Багажные полки должны размещаться на высоте не более 1900мм от пола и иметь ширину - 350-450 мм».

158. Пункт 6.6.33. изложить в следующей редакции: «В каждом вагоне должны быть аварийные выходы с каждой стороны с использованием оконных проемов и предусмотрено аварийное открывание дверей».

159. Пункт 6.6.36. изложить в следующей редакции: «В МВПС должны быть организованы рабочие места для всего персонала поездной бригады с необходимыми органами управления и контроля, позволяющими управлять электропоездом, обеспечивать безопасность движения и пассажиров, осуществлять обслуживание пассажиров и выполнять свои должностные обязанности.

Для размещения поездной бригады в составе поезда должны быть предусмотрены служебные купе (для начальника поезда, проводников пассажирских вагонов и пр.) При отсутствии в вагоне специально оборудованного купе, для проводников пассажирских вагонов должны быть выделены специально обозначенные  места в торцевой части салона с соответствующими обозначениями».

Приложение № 1

к дополнениям и изменениям № 1

к СП 2.5.1198-03

Требования

к уровням искусственного освещения наземных и подземных помещений вокзала

| Наименование помещений | Освещенность от общего освещения не менее, лк |  | Поверхность, на которой нормируется освещенность |
| --- | --- | --- | --- |
|  | При люминесцентных лампах | При лампах накаливания |  |
| Операционные вестибюли, кассовые залы, залы ожидания, багажные кассы | 200 | 150 | На уровне 0,8 м от пола |
| Справочные бюро, почта и телеграф, медпункт | 300 |  | На уровне 0,8 м от пола |
| Залы ожидания, распределительные вестибюли, багажные помещения, КмиР, КДО, административно-служебные помещения | 150 | 100 | На уровне 0,8 м от пола |
| Комнаты носильщиков, уборщиц, санузлы, курительные, гардеробные, котельные, вентиляционные, насосные и трансформаторные |  | 75 | На полу |
| Складские помещения |  | 20 | На полу |
| Пешеходные тоннели | 100 | 30 | На полу и стенах |

Приложение № 2

к дополнениям и изменениям № 1

к СП 2.5.1198-03

режимы и сроки профилактической  дезобработки постельных принадлежностей и инвентаря

| Объекты, подлежащие обеззараживанию | Используемые средства или способ | Сроки и периодичность обработки | Место обработки |
| --- | --- | --- | --- |
| Уборочный инвентарь |  | После каждого рейса | Дезотделение |
| Постельное белье (простыни, наволочки, полотенца, пододеяльники) | Стирка с кипячением | После каждого пассажира по окончании рейса | Прачечная |
| Мягкий инвентарь вагона (скатерти, чехлы для диванов, занавески и т.п.) | Стирка с кипячением | После каждого рейса | Прачечная |
| Чехлы, матрацные корсажи | Стирка | По мере загрязнения, но не реже 1 раза в месяц | Прачечная |
| Постельные принадлежности (матрацы, подушки) | Камерное обеззараживание | Не реже 4 раз в год | Дезкамера |
| Одеяла летние | Стирка | Не реже 1 раза в месяц | Прачечная |
| Одеяла зимние (шерстяные и полушерстяные) | Камерное обеззараживание, химчистка, обеспыливание | По мере загрязнения, но не реже 2 раз в год | Химчистка, дезкамера |

Приложение № 3

к дополнениям и изменениям № 1

к СП 2.5.1198-03

Основные эргономические показатели купе для пассажира и купе для проводника

| № п/п | Наименование показателя | Нормативное значение |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Купе для пассажира |  |  |  | Купе для провод-ника |
|  |  | 1 класс, люкс | 2 класс | 3 класс | Вагоны нестандарт-ной планировки |  |
| 1. | Дверь купе, мм, не менее | 1900 х 590 | 1900 х 580 |  | 1900 х 520 | 1900 х 520 |
| 2. | Высота купе, мм, не менее | 2300 |  |  | 2150 | 2150 |
| 3. | Длина купе, мм, не менее | 2000 | 1900 | 1760 | 1900 | 1850 |
| 4. | Ширина купе, мм, не менее | 1950 | 1780 | 1750 | 1750 | 1300 |
| 5. | Спальная полка, мм, не менее: |  |  |  |  |  |
|  |  длина | 1850 | 1750 | 1670 | 1710 | 1670 |
|  |  ширина | 700 | 600 | 580 (боковой полки - 520) | 600 | 600 |
| 6. | Высота от пола до нижней спальной полки, мм, не менее | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 |
| 7. | Расстояние по высоте между нижней и верхней спальной полкой, мм, не менее | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 |
| 8. | Расстояние по высоте между верхней спальной полкой и потолком, мм, не менее | 880 | 880 | 880 | 780 | 780 |
| 9. | Ширина прохода между спальными полками, мм, не менее | 500 | 450 | 500 | 450 |  |

Приложение № 4

к дополнениям и изменениям № 1

к СП 2.5.1198-03

эргономические размеры для вагонов с местами для сидения

| № п/п | Наименование параметра | Нормативное значение |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Салон |  |  |
|  |  | 1 класс | 2 класс | 3 класс |
| 1. | Шаг установки кресел при многорядной посадке, мм, не менее | 980 | 850 | 800 |
| 2. | Расстояние между сиденьями при расположении кресел друг против друга, мм не менее | 600 | 550 | 500 |
| 3. | Ширина прохода между креслами на уровне локтей, мм, не менее | 600 | 600 | 600 |
| 4. | Высота опорной поверхности сиденья от пола, мм | 420-450 | 420-450 | 420-450 |
| 5. | Глубина сиденья, мм, не менее | 480 | 450 | 430 |
| 6. | Ширина сиденья, мм, не менее | 470 | 460 | 420 |
| 7. | Высота спинки с заголовником, мм, не менее | 800 | 800 | 800 |
| 8. | Высота опорной поверхности заголовника, мм, не менее | 250 | 220 | 210 |
| 9. | Ширина опорной поверхности заголовника между выступами боковых сторон, мм, не менее | 300 | 300 | 300 |
| 10. | Ширина спинки: - на высоте 270 мм от сиденья, не менее - на высоте 560 мм от сиденья, не менее | 470 400 | 450 400 | 410 400 |
| 11. | Высота установки вершины поясничной опоры от опорной поверхности сидения, мм | 170-250 | 170-250 | 170-250 |
| 12. | Подлокотники: - ширина, мм, не менее - длина, мм, не менее | 70 300 | 50 300 | 50 300 |
| 13. | Высота установки подлокотников от уровня сиденья, мм, не менее | 200 | 200 | 200 |
| 14. | Расстояние между внутренними гранями подлокотников, мм, не менее | 480 | 470 | 440 |
| 15. | Наклон спинки относительно опорной поверхности сиденья, град.: - нерегулируемый - регулируемый | 105-110 105-130 | 105-110 105-120 | 105-110 105-120 |

Приложение № 5

к дополнениям и изменениям № 1

к СП 2.5.1198-03

параметры микроклимата в пассажирских вагонах

| Наименование Параметра | Нормативное значение при температуре окружающего воздуха, °С |  |
| --- | --- | --- |
| Параметры микроклимата | ниже плюс 20 | от плюс 20 до плюс 40 |
| Температура воздуха, °С (пассажирские и служебные купе спальных вагонов «люкс», 1-3 классов и вагонов нестандартной планировки; салон вагонов с креслами для сидения 1-3 классов; обеденный зал вагона-ресторана; туалеты спального вагона «люкс» и 1 класса) | от 20 до 24 | от 22 до 26 |
| Температура воздуха, °С (туалеты спальных вагонов 2-3 классов и вагонов нестандартной планировки; туалеты вагонов с креслами для сидения 1-3 классов, коридоры) | от 18 до 24 | от 22 до 28 |
| Температура воздуха, °С (кухня вагона-ресторана) | о 19 до 24 | от 20 до 28 |
| Температура воздуха, °С (душевой модуль), не менее | 24 | 24 |
| Перепад температуры воздуха по высоте, °С, не более (пассажирские и служебные купе спальных вагонов «люкс», 1-3 классов и вагонов нестандартной планировки, туалеты спальных вагонов «люкс» и 1 класса; салон, душевой модуль; обеденный зал вагона-ресторана). Перепад температуры воздуха по длине, °С, не более (1 и последнее купе, начало и конец коридора в пассажирских спальных вагонах «люкс» и 1 класса и начало и конец салона в вагонах с креслами для сидения 1 класса, обеденный зал вагона-ресторана) | 2 2 | 2 - |
| Перепад температуры воздуха по высоте, °С, не более (коридоры (проходы), туалеты спальных вагонов 2-3 классов и вагонов нестандартной планировки; салон, туалеты вагонов с креслами для сидения 1-3 классов; кухня вагона- ресторана). Перепад температуры воздуха по длине, °С, не более (1 и последнее купе, начало и конец коридора в пассажирских спальных вагонах 2-3 классов, вагонов нестандартной планировки и начало и конец салона в вагонах с креслами для сидения 2-3 классов, кухня вагона-ресторана). | 3 3 | 3 - |
| Температура пола, °С - (пассажирские и служебные купе спальных вагонов «люкс», 1-3 классов и вагонов нестандартной планировки; салон вагонов с креслами для сидения 1-3 классов, обеденный зал и кухня вагона-ресторана), не менее - для обогреваемого пола, не более | 15 35 | - - |
| Температура стен, °С (пассажирские и служебные купе спальных вагонов «люкс», 1-3 классов и вагонов нестандартной планировки). | 15 | - |
| Температура стен, °С (салон вагонов с креслами для сидения 1-3 классов, обеденный зал и кухня вагона-ресторана). | 18 | - |
| Скорость движения воздуха, м/с, не более (пассажирские и служебные купе спальных вагонов «люкс», 1-3 классов и вагонов нестандартной планировки; салон вагонов с креслами для сидения 1-3 классов; обеденный зал и кухня вагона-ресторана; коридоры, туалеты, душевой модуль) | 0,2 | 0,25 |
| Относительная влажность, % (пассажирские и служебные купе спальных вагонов «люкс», 1-3 классов и вагонов нестандартной планировки; салон вагонов с креслами для сидения 1-3 классов; обеденный зал и кухня вагона-ресторана; коридоры) | от 15 до 75 | от 15 до 75 |
| Результирующая температура, °РТ (пассажирские и служебные купе спальных вагонов «люкс», 1-3 классов и вагонов нестандартной планировки; салон вагонов с креслами для сидения 1-3 классов; обеденный зал и кухня вагона-ресторана) | 18,3-22,3 (для районов с жарким климатом) 16,3-20,3 (для районов с умеренным климатом) | 22,5-24,5 (для районов с жарким климатом) 20,8-22,8 (для районов с умеренным климатом) |

Приложение № 6

к дополнениям и изменениям № 1

к СП 2.5.1198-03

параметры искусственной (общей) освещенности пассажирских вагонов

| Наименование показателя | Нормативное значение |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| 1.Рабочее освещение |  |
| 1.1. Спальные вагоны |  |
| - горизонтальная освещенность на высоте 0,8 м от пола и расстоянии 0,6 м от спинки дивана и на поверхности столика, лк, не менее | 150 |
| - вертикальная освещенность от светильника местного освещения на высоте 0,5 м от поверхности дивана и на расстоянии 0,6 м от светильника, лк, не менее | 100 |
| 1.2. Вагоны с креслами для сидения |  |
| - горизонтальная освещенность на высоте 0,8 м от пола и расстоянии 0,6 м от спинки кресла и на поверхности столика, лк, не менее - на полу | 150 50 |
| 1.3. Вагон-ресторан |  |
| 1.3.1. Обеденный зал |  |
| - освещенность на столах, лк, не менее | 200 |
| 1.3.2. Кухня |  |
| - освещенность рабочей поверхности плиты, мойки, лк, не менее | 200 |
| - освещенность на производственных столах, лк, не менее | 300 |
| 1.3.3. Бар, бистро |  |
| - освещенность на столах посетителей; на стойке раздачи, лк, не менее | 200 |
| - освещенность на производственных столах, мойке, лк, не менее | 150 |
| 1.4. Багажный вагон |  |
| 1.4.1.Отделение для багажных раздатчиков |  |
| - горизонтальная освещенность на высоте 0,8 м от пола, лк, не менее | 100 |
| 1.4.2. Кладовая |  |
| - освещенность на полу, лк, не менее | 30 |
| 1 | 2 |
| 1.5. Почтовый вагон |  |
| 1.5.1. Зал сортировки корреспонденции |  |
| - горизонтальная освещенность на высоте 0,8 м от пола, лк, не менее | 300 |
| - вертикальная освещенность на клетках сортировочных шкафов по всей высоте шкафа, лк, не менее | 200 |
| 1.5.2. Трактовая и транзитная кладовые |  |
| - освещенность на полу, лк, не менее | 100 |
| 1.5.3. Купе для служебной корреспонденции |  |
| - горизонтальная освещенность на высоте 0,8 м от пола, лк, не менее | 150 |
| 1.5.4. Рабочий стол начальника и заместителя начальника почтового вагона |  |
| - освещенность на столе, лк, не менее | 150 |
| 1.6. Общие помещения вагонов |  |
| 1.6.1. Служебное купе |  |
| - освещенность на рабочем столе, лк, не менее | 150 |
| - вертикальная освещенность на электрощите, лк, не менее | 100 |
| 1.6.2. Туалет |  |
| - вертикальная освещенность на высоте 1,5 м от пола и на расстоянии 0,3 м от зеркала, со стороны зеркала, лк, не менее | 100 |
| - горизонтальная освещенность на высоте 1,5 м от пола и на расстоянии 0,3 м от зеркала, лк, не менее - на полу | 30 50 |
| 1.6.3. Коридоры, освещенность на полу, лк, не менее |  |
| - большой коридор, - малый коридор | 50 30 |
| 1.6.4. Тамбуры |  |
| - освещенность на полу, лк, не менее | 20 |
| 1.6.5. Ступени при входе в вагон (кроме почтового) |  |
| - освещенность на нижней ступени, лк, не менее | 10 |
| 1.6.6. Котельное отделение |  |
| - вертикальная освещенность на контрольных приборах, лк, не менее | 30 |
| 2. Аварийное освещение помещений вагона |  |
| - освещенность на полу основных проходов, лк, не менее | 1,0 |

Приложение № 7

к дополнениям и изменениям № 1

к СП 2.5.1198-03

Допустимые уровни звукового давления на

подвижном составе железнодорожного транспорта

| Место измерения | Уровни звукового давления в дБ по октавным полосам со среднегеометрическими частотами, Гц, не более |  |  |  |  |  |  |  |  | Уровни звука в дБА, не более |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 31,5 | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 |  |
| Пассажирские помещения вагонов различных типов | 93 | 79 | 70 | 63 | 58 | 55 | 52 | 50 | 49 | 60 |
| Служебные помещения, салон вагона с креслами для сидения, обеденный зал вагона-ресторана | 96 | 83 | 74 | 68 | 63 | 60 | 57 | 55 | 54 | 65 |
| Служебные помещения вагонов специального назначения | 96 | 87 | 79 | 72 | 68 | 65 | 63 | 61 | 59 | 70 |

Приложение № 8

к дополнениям и изменениям № 1

к СП 2.5.1198-03

уровни вибрации в пассажирских вагонах

| Среднегеометрические частоты в ⅓ октавных полос, Гц | Среднеквадратичные значения виброускорений, м/с, не более |  |
| --- | --- | --- |
|  | Направление |  |
|  | Вертикальное, Z | Горизонтальное, X, Y |
| 1,0 | 0,22 | 0,10 |
| 1,25 | 0,20 | 0,10 |
| 1,6 | 0,18 | 0,10 |
| 2,0 | 0,16 | 0,10 |
| 2,5 | 0,14 | 0,12 |
| 3,15 | 0,12 | 0,16 |
| 4,0 | 0,11 | 0,20 |
| 5,0 | 0,11 | 0,25 |
| 6,3 | 0,11 | 0,31 |
| 8,0 | 0,11 | 0,40 |
| 10,0 | 0,14 | 0,50 |
| 12,5 | 0,18 | 0,63 |
| 16,0 | 0,22 | 0,80 |
| 20,0 | 0,28 | 1,00 |
| 25,0 | 0,35 | 1,25 |
| 31,5 | 0,45 | 1,60 |
| 40,0 | 0,56 | 2,00 |
| 50,0 | 0,71 | 2,50 |
| 63,0 | 0,90 | 3,15 |
| 80,0 | 1,12 | 4,00 |

Приложение № 9

к дополнениям и изменениям № 1

к СП 2.5.1198-03

предельно допустимые уровни инфразвука в пассажирских вагонах

| Среднегеометрические частоты в октавных полосах, Гц | Уровни звукового давления, дБ, не более | Уровень звука дБ «Лин», не более |
| --- | --- | --- |
| 2,0 | 99 | 102 |
| 4,0 | 96 |  |
| 8,0 | 93 |  |
| 16,0 | 93 |  |

Приложение № 10

к дополнениям и изменениям № 1

к СП 2.5.1198-03

Параметры микроклимата в кабинах управления и служебном купе мотор-вагонного подвижного состава

| Наименование параметра | Нормативное значение при температуре наружного воздуха, °С |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ниже 10 | от 10 до 20 | от 20 до 40 |
| 1. Температура воздуха на высоте 1500 мм от пола, °С | от 20 до 24 | от 20 до 24 | 22+0,25 (tн*-19) ± 1 |
| 2. Перепад температуры воздуха по высоте 1500/150 мм, °С, не более | 5 | - | - |
| 3. Перепад между температурой ограждения и температурой воздуха в 150 мм от ограждения, °С, не более | 5 | - | - |
| 4. Температура пола, °С, не менее | 10 | - | - |
| 5. Температура стенки, °С, не менее | 15 | - | - |
| 6. Относительная влажность воздуха (при наличии системы увлажнения), % | от 30 до 70 | от 30 до 70 | не более 70 |
| 7. Скорость движения воздуха, м/сек, не более | 0,25 | 0,4 | 0,4 |
| Примечание: (*) tн- фактическое значение температуры наружного воздуха |  |  |  |

Приложение № 11

к дополнениям и изменениям № 1

к СП 2.5.1198-03

Параметры микроклимата в салонах мотор-вагонного подвижного состава

| Наименование параметра | Нормативное значение при температуре наружного воздуха, °С |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ниже 10 |  |  | от 10 до 20 |  | от 20 до 40 |  |
| 1. Салоны вагонов МВПС дальнего сообщения |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Температура воздуха на высоте 1500 мм от пола, °С |  | от 20 до 24 |  | от 20 до 24 |  | 22+0,25(tн*-19) ± 1 |  |
| 1.2. Перепад температуры воздуха по высоте 1500/150 мм, °С, не более |  | 3 |  | - |  | - |  |
| 1.3. Перепад температуры воздуха по горизонтали (по ширине салона) на высоте 1500 мм от пола , °С, не более |  | 2 |  | - |  | - |  |
| 1.4. Перепад между температурой ограждения и температурой воздуха в 150 мм от ограждения, °С, не более |  | 3 |  | - |  | - |  |
| 1.5. Перепад температуры воздуха по горизонтали (по длине салона), °С, не более |  | 3 |  | - |  | - |  |
| 1.6. Температура пола, °С, не менее |  | 10 |  | - |  | - |  |
| 1.7.Температура стенки, °С, не менее |  | 15 |  | - |  | - |  |
| 1.8. Относительная влажность воздуха (при наличии системы увлажнения), % |  | от 30 до 70 |  | от 30 до 70 |  | не более 70 |  |
| 1.9. Скорость движения воздуха, м/сек, не более |  | 0,25 |  | 0,4 |  | 0,4 |  |
| 2. Салоны вагонов МВПС пригородного сообщения |  |  |  |  |  |  |  |
| 2,1,Температура воздуха на высоте 1500 мм от пола, °С |  |  | от 14 до 18 |  | от 16 до 24 |  | не более 28** |
| 2.2. Перепад температуры воздуха по высоте 1500/150 мм, °С , не более |  |  | 3 |  | - |  | - |
| 2.3. Перепад температуры воздуха (по ширине салона) на высоте 1500 мм от пола , °С , не более |  |  | 2 |  | - |  | - |
| 2.4. Перепад между температурой ограждения и температурой воздуха в 150 мм от ограждения, °С, не более |  |  | 3 |  | - |  | - |
| 2.5. Перепад температуры воздуха по горизонтали (по длине салона) на высоте 1500 мм от пола, °С, не более |  |  | 3 |  | - |  | - |
| 2.6. Температура пола, °С , не менее |  |  | 10 |  | - |  | - |
| Температура стенки, °С , не менее |  |  | 10 |  | - |  | - |
| 2.7. Относительная влажность воздуха (при наличии системы увлажнения), % |  |  | от 30 до 70 |  | от 30 до 70 |  | не более 70 |
| 2.8. Скорость движения воздуха, м/сек, не более |  |  | 0,25 |  | 0,4 |  | 0,4 |
| Примечание: (*) tн- фактическое значение температуры наружного воздуха (**) - при наличие системы охлаждения воздуха |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение № 12

к дополнениям и изменениям № 1

к СП 2.5.1198-03

Количество наружного воздуха, подаваемого в помещения МВПС на 1 человека

| - Категория - помещения | - Количество наружного воздуха, подаваемое в помещение - на 1 человека при расчетной населенности, м3/ч, не менее, - при наружной температуре |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - ниже минус - 20 °С | - от минус 20 °С - до минус 5 °С | - от минус 5°С - до плюс 26°С | - выше плюс 26 °С |
| - Салон, - служебное купе | - 8 | - 10 | - 20 | - 15 |
| - Кабина - управления | - 15 | - 18 | - 30 | - 15 |

Приложение № 13

к дополнениям и изменениям № 1

к СП 2.5.1198-03

Параметры, определяющие эффективность работы СКВ в режиме подогрева

| - Наименование показателя | - Нормативное значение |
| --- | --- |
| - 1. Минимальный перепад температуры в помещении относительно минимально допустимой наружной температуры tТУ (в соответствии с технической документацией на МВПС), °С, не менее | - ΔТ= tс min– tТУ *) |
| - 2. Допустимые отклонения температуры от заданного значения, оС | - ± 2 |
| Примечание: (*) tс min- минимальная температура в кабине управления, салонах и служебных помещениях МВПС при наружной температуре ниже 10°С (в соответствии с приложениями №10 и № 11) |  |

Приложение № 14

к дополнениям и изменениям № 1

к СП 2.5.1198-03

Параметры, определяющие эффективность работы СКВ в режиме охлаждения

| - Перепад температур воздуха относительно наружной в помещениях МВПС, предназначенного для эксплуатации в регионах с температурой воздуха в теплый период года, °С |  | Допустимые отклонения температуры от заданного значения, °С |
| --- | --- | --- |
| - до плюс 33 | - до плюс 40 |  |
| не менее 6 | не менее 12 | 2 |

Приложение № 15

к дополнениям и изменениям № 1

к СП 2.5.1198-03

Характеристики теплоизоляционных свойств ограждений помещений МВПС

| - Наименование помещения | Наименование и нормативное значение параметра |  |
| --- | --- | --- |
|  | Коэффициент теплопередачи ограждений (средний),Вт/м2К | Коэффент герметичности(температурный),1/ч.°С |

| Кабины управления | Не более 1,7 | Не более 55х10(-3) |
| --- | --- | --- |
| Салоны, служебное купе | Не более 1,65 | Не более 55х10(-3) |

Приложение № 16

к дополнениям и изменениям № 1

к СП 2.5.1198-03

Показатели искусственного освещения помещений вагона МВПС

| Наименование показателя | Нормативное значение, лк, не менее |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| 1. Рабочее освещение |  |
| 1.1. Освещенность в салоне, на высоте 0,8 м от пола и расстоянии 0,6 м от спинки дивана (кресла) | 150 |
| 1.2. Освещение тамбура, межвагонного перехода |  |
| 1.2.1. Освещенность в тамбуре на полу | 20 |
| 1.2.2. Освещенность в межвагонном переходе на полу (для МВПС с конструкционной скоростью 160 км/ч и более) | 50 |
| 1.3. Освещенность на нижней ступени при входе в вагон | 10 |
| 1.4. Освещение бара, бистро: |  |
| 1.4.1. Освещенность на столах посетителей | 200 |
| 1.4.2. Освещенность на стойке раздачи | 200 |
| 1.4.3. Горизонтальная освещенность на высоте 0,8 м от пола в производственных помещениях, помещениях для хранения продуктов | 150 |
| 1.5. Освещение туалета: |  |
| 1.5.1. Освещенность в вертикальной плоскости на высоте 1,5 м от пола и на расстоянии 0,3 м от зеркала, со стороны зеркала | 100 |
| 1.5.2. Освещенность в горизонтальной плоскости на высоте 1,5 м от пола и на расстоянии 0,3 м от зеркала | 30 |
| 1.5.3. Освещенность в туалете на полу, лк, не менее | 50 |
| 1.5.4. Освещенность в туалете на площадке унитаза, лк, не менее | 80 |
| 1.5.5. Освещенность в туалете на расстоянии 1000мм от зеркала | 100 |
| 1.6. Освещение служебного купе: |  |
| 1.6.1 Освещенность на рабочем столике, лк, не менее | 150 |
| 1.6.2. Освещенность на вертикальной поверхности электрощита | 100 |
| 1.7. Освещенность на электрических аппаратах в шкафах (рекомендуется применять переносной светильник с автономным или неавтономным питанием), лк, не менее | 30 |
| 2. Аварийное освещение помещений вагона |  |
| 2.1. Освещенность на полу основных проходов, лк, не менее | 1,0 |

Приложение № 17

к дополнениям и изменениям № 1

к СП 2.5.1198-03

Показатели искусственного освещения кабины управления МВПС

| Наименование показателя | Нормативное значение |
| --- | --- |
| 1. Рабочее освещение |  |
| 1.1. Освещенность на пульте управления, лк, при включении режима: |  |
| 1.1.1. Яркий свет | от 20 до 60 |
| 1.1.2. Тусклый свет | от 2 до 9 |
| 1.1.3. Аварийного освещения, не менее | 3 |
| 1.2. Неравномерность освещенности (отношение максимальной освещенности к минимальной), не более | 2:1 |
| 2. Местное освещение |  |
| 2.1. Освещенность места для графика движения на пульте управления на рабочем месте машиниста и места с размерами 200х300 мм на рабочем месте помощника машиниста, лк | не менее 10 с плавной или ступенчатой регулировкой до 1 |
| 2.2. Неравномерность освещенности (отношение максимальной освещенности к минимальной), не более | 5:1 |
| 3. Аварийное освещение |  |
| 3.1. Освещенность на пульте управления, лк, не менее | 3 |
| 4. Освещение машинного отделения |  |
| 4.1. Освещенность проходов, на полу, лк, не менее | 5 |

Приложение № 18

к дополнениям и изменениям № 1

к СП 2.5.1198-03

Предельно допустимые уровни звука и звукового давления в кабинах управления, салонах и служебных купе МВПС

|

| Уровни звукового давления, в дБ, не более, в октавных полосах со среднегеометрическими частотами, Гц |  |  |  |  |  |  |  |  | Уровни звука, дБА, не более |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 31,5 | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 |  |
| 99 | 91 | 83 | 77 | 73 | 70 | 68 | 66 | 64 | 75 |
| Примечание: для шума, создаваемого в помещениях установками кондиционирования воздуха, вентиляции и воздушного отопления и др. технологического оборудования – на 5 дБ меньше фактических уровней шума в этих помещениях (измеренных или определенных расчетом) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение № 19

к дополнениям и изменениям № 1

к СП 2.5.1198-03

Предельно допустимые уровни инфразвука

в кабине управления, служебных купе и салоне МВПС

| Среднегеометрические частоты октавных полос, Гц | Уровни звукового давления, дБ, не более | Уровень звука в дБ "Лин", не более |
| --- | --- | --- |
| 2,0 | 102 | 105 |
| 4,0 | 102 |  |
| 8,0 | 99 |  |
| 16,0 | 99 |  |

Приложение № 20

к дополнениям и изменениям № 1

к СП 2.5.1198-03

Предельно допустимые значения виброускорений в кабинах управления МВПС

| Среднегеометрические частоты в 1/3 октавных полос, Гц | Среднеквадратические значения виброускорений, м/с2 |  |
| --- | --- | --- |
|  | вертикальное направление, Z | горизонтальное направление, X,Y |
| 2.0 | 0.21 | 0.11 |
| 2.5 | 0.19 | 0.13 |
| 3,15 | 0,17 | 0,17 |
| 4,0 | 0,15 | 0,21 |
| 5,0 | 0,15 | 0,27 |
| 6,3 | 0,15 | 0,34 |
| 8,0 | 0,15 | 0,43 |
| 10,0 | 0,15 | 0,53 |
| 12,5 | 0,19 | 0,55 |
| 16,0 | 0,21 | 0,60 |
| 20,0 | 0,24 | 0,67 |
| 25,0 | 0,34 | 1,06 |
| 31,5 | 0,42 | 1,19 |
| 40,0 | 0,53 | 1,69 |
| 50,0 | 0,75 | 2,12 |
| 63,0 | 0,85 | 3,10 |
| 80,0 | 1,06 | 4,24 |

Приложение № 21

к дополнениям и изменениям № 1

к СП 2.5.1198-03

Предельно допустимые значения виброускорений в салонах МВПС

| Среднегеометрические частоты в 1/3 октавных полос, Гц | Среднеквадратические значения виброускорений, м/с2 |  |
| --- | --- | --- |
|  | вертикальное направление, Z | горизонтальное направление, X,Y |
| 2,0 | 0,40 | 0,20 |
| 2,5 | 0,36 | 0,25 |
| 3,15 | 0,32 | 0,30 |
| 4,0 | 0,28 | 0,40 |
| 5,0 | 0,28 | 0,50 |
| 6,3 | 0,28 | 0,63 |
| 8,0 | 0,28 | 0,80 |
| 10,0 | 0,36 | 1,00 |
| 12,5 | 0,45 | 1,26 |
| 16,0 | 0,58 | 1,60 |
| 20,0 | 0,73 | 2,00 |
| 25,0 | 0,90 | 2,50 |
| 31,5 | 1,13 | 3,10 |
| 40,0 | 1,46 | 4,00 |
| 50,0 | 1,80 | 5,00 |
| 63,0 | 2,30 | 6,33 |
| 80,0 | 2,90 | 8,04 |

Приложение № 22

к дополнениям и изменениям № 1

к СП 2.5.1198-03

Предельно допустимые уровни электромагнитных излучений на рабочих местах в MBПС

| Наименование показателя | Нормативное значение |
| --- | --- |
| 1. Переменные магнитные поля промышленной частоты (50 Гц): |  |
| 1.1. Напряженность магнитного поля, Н, А/м, или магнитная индукция, В, мкТл, (Н/В), не более | 80/100 |
| 2. Электрические поля промышленной частоты (50 Гц): |  |
| 2.1. Напряженность электрического поля, Е, кВ/м, не более | 5 |
| 3. Постоянные магнитные поля: |  |
| 3.1. Напряженность постоянного магнитного поля, Н, кА/м, не более | 8 |
| 4. Радиочастотный (РЧ) диапазон: |  |
| 4.1. Напряженность электрического поля, В/м |  |
| 4.1.1. В диапазоне РЧ от 0,03 до 3 МГц, не более | 50 |
| 4.1.2. В диапазоне РЧ от 3 до 30 МГц, не более | 30 |
| 4.1.3. В диапазоне РЧ от 30 до 300 МГц, не более | 10 |
| 4.2. Напряженность магнитного поля, Н, А/м |  |
| 4.2.1. В диапазоне РЧ от 0,03 до 3 МГц, не более | 5,0 |
| 4.2.2. В диапазоне РЧ от 30 до 50 МГц, не более | 0,3 |
| 5. Электростатическое поле: |  |
| 5.1. Напряженность электростатического поля, кВ/м, не более | 20 |

Приложение № 23

к дополнениям и изменениям № 1

к СП 2.5.1198-03

Предельно допустимые уровни электромагнитных излучений в салонах МВПС

| Наименование показателя | Нормативное значение |
| --- | --- |
| 1. Электрические поля: 1.1. Напряженность электрического поля, В/м |  |
| 1.1.1. В диапазоне частот от 30 до 300 кГц, не более | 25,0 |
| 1.1.2. В диапазоне частот от 0,3 до 3 МГц, не более | 15,0 |
| 1.1.3. В диапазоне частот от 3 до 30 МГц, не более | 10,0 |
| 1.1.4. В диапазоне частот от 30 до 300 МГц, не более | 3,0 |
| 1.1.5. Промышленной частоты (50 Гц), не более | 500 |
| 2. Постоянное магнитное поле: |  |
| 2.1. Магнитная индукция, мТл, не более | 1,0 |
| 3. Электростатическое поле: |  |
| 3.1. Напряженность электростатического поля, кВ/м, не более | 15 |

Приложение № 24

к дополнениям и изменениям № 1

к СП 2.5.1198-03

Основные антропометрические характеристики мужчин в возрасте от

40 до 50 лет

| Наименование признака | Выбранные параметры, мм |  |
| --- | --- | --- |
|  | 5 перцентиль | 95 перцентиль |
| Положение стоя |  |  |
| 1. Высота верхушечной точки над полом | 1600 | 1900 |
| 2. Высота верхушечной точки над полом с учетом каблука | 1630 | 1930 |
| 3. Высота глаз над полом | 1500 | 1775 |
| 4. Высота глаз над полом с учетом каблука | 1530 | 1805 |
| Положение сидя |  |  |
| 5. Высота верхушечной точки над сиденьем | 840 | 980 |
| 6. Высота глаз над сиденьем | 740 | 855 |
| 7. Спинка сиденья - колено | 555 | 666 |
| 8. Высота колена над полом | 500 | 605 |
| 9. Высота колена над полом с учетом каблука | 530 | 635 |
| 10. Высота подколенного угла над полом | 395 | 475 |
| 11. Высота подколенного угла над полом с учетом каблука | 425 | 505 |
| 12. Высота бедра над сиденьем | 120 | 180 |

Приложение № 25

к дополнениям и изменениям № 1

к СП 2.5.1198-03

Планировка кабины управления и компоновка рабочих мест

| Наименование показателя | Нормативное значение |
| --- | --- |
| 1. Высота свободного пространства от пола на рабочих местах, мм, не менее | 2000 |
| 2. Глубина свободного пространства на рабочих местах от заднего края пульта, мм, не менее | 1200 |
| 3. Расстояние от заднего края ниши пульта (по оси симметрии ниши) до лобового окна (по горизонтальной плоскости, проходящей через верхний край пульта), мм | от 700 до 900 |
| 4. Высота верхней кромки лобового окна от пола, мм, не менее | 1835 |
| 5. Высота верхнего края пульта от пола, мм | от 1100 до1200 |
| 6. Высота от пола горизонтальной панели пульта, мм, не более | 900 |
| 7. Угол наклона вертикальной панели пульта от вертикальной плоскости, град. | от 20 до 40 |
| 8. Угол наклона горизонтальной панели пульта от горизонтальной плоскости, град. | от 6 до 20 |
| 9. Дистанция наблюдения средств отображения информации, мм | от 350 до 750 |
| 10. Ниша пульта: |  |
| 10.1. Высота от пола, мм, не менее | 830 |
| 10.2. Глубина, мм, не менее | 600 |
| 10.3. Ширина в зоне размещения стоп ног, мм, не менее | 600 |
| 11. Подножка: |  |
| 11.1. Высота заднего края подножки от пола, мм | от 150 до 250 |
| 11.2.Угол наклона площадки для стоп ног от горизонтали, град. | от 15 до 25 |
| 11.3. Глубина площадки для стоп ног, мм, не менее | 500 |
| 11.4. Ширина площадки для стоп ног, мм, не менее | 600 |
| 11.5. Глубина свободного пространства на полу для стоп ног от проекции заднего края пульта в нише, мм, не менее | 170 |
| 12. Установка кресла машиниста в кабине: |  |
| 12.1. Высота сидения кресла на механизме крепления в крайнем нижнем положении от пола, мм | от 660 до 680 |
| 12.2. Расстояние продольного смещения кресла на механизме крепления от крайне переднего до крайне заднего положения, мм, не менее | 400 |
| 12.3. Расстояние между проекциями на полу заднего края пульта и линии соединения сиденья и спинки кресла в среднем положении сиденья, мм | 45010 |
| 12.4. Время беспрепятственного покидания кресла, с, не более | 3 |

Приложение № 26

к дополнениям и изменениям № 1

к СП 2.5.1198-03

Параметры компоновки органов управления (ОУ) и

средств отображения информации (СОИ)

| Наименование показателя | Нормативное значение |
| --- | --- |
| 1. Зона размещения маршрутных документов в центре моторной панели по оси симметрии ниши: |  |
| 1.1. Слева от оси симметрии ниши, мм, не более | 100 |
| 1.2. Справа от оси симметрии ниши, мм, не более | 100 |
| 2. Зона размещения рычага контроллера машиниста вертикального исполнения слева от оси симметрии ниши, мм | от 200 до 350 |
| 3. Зона размещения органов управления тормозами, с рычагом управления |  |
| 3.1.Вертикального исполнения справа от оси симметрии ниши, мм | от 200 до 450 |
| 3.2. Горизонтального исполнения (геометрический центр) справа от оси симметрии ниши, мм | от 500 до 560 |
| 4. Зона размещения на информационной панели СОИ для контроля скорости, сигналов безопасности, аварийной сигнализации по оси симметрии ниши: |  |
| 4.1. Слева от оси симметрии ниши, мм, не более | 200 |
| 4.2. Справа от оси симметрии ниши, мм, не более | 200 |
| 5. Зоны размещения на информационной панели СОИ для контроля тяги, торможения и диагностики справа от оси симметрии ниши, мм | от 200 до 750 |
| 6. Зона размещения СОИ и ОУ вспомогательными переключениями от оси симметрии ниши, мм | от 250 до 750 |

Приложение № 27

к дополнениям и изменениям № 1

к СП 2.5.1198-03

Конструктивные параметры кресла машиниста

в соответствии с антропометрическими размерами мужского контингента

| Наименование показателя | Нормативное значение |
| --- | --- |
| - Высота поверхности сиденья от горизонтальной опоры под стопой, мм | 400+10 |
| Регулировка сиденья по высоте, мм | +80 |
| - Продольное смещение сиденья кресла от крайнего переднего до крайнего заднего положения, мм | 350 - 400 |
| - Ширина сиденья, мм, не менее | 410 |
| Глубина сиденья, мм, не менее | 400 |
| - Высота спинки, мм | 560-590 |
| Высота спинки с заголовником, мм | 750-850 |
| Высота опорной поверхности заголовника, мм, не менее | 240 |
| - Ширина заголовника, мм, не менее | - 175 |
| - Ширина спинки, мм, не менее | - 390 |
| - Высота подлокотника, мм, не менее | - 240 |
| - Длина подлокотника, мм | - 300-350 |
| - Ширина подлокотника, мм | - 50-80 |
| - Расстояние между внутренними гранями подлокотников, мм: |  |
| - для нерегулируемых; | - 580 |
| - для регулируемых подлокотников | - 520-580 |
| - Расчетный вынос опорной поверхности заголовника вперед от линии спинки, мм: |  |
| - - в рабочей позе (наклон спинки от поверхности сиденья 95 | - 25 |
| - - в позе отдыха (наклон спинки от поверхности сиденья 110) | - 60 |
| - Наклон подлокотников от горизонтали, град.: |  |
| - нерегулируемый | - 0-5 |
| - регулируемый | - 0-20 |
| - Наклон сиденья (опорной поверхности) к горизонтали, град. | - 0-7 |
| - Наклон спинки относительно сиденья, град.: |  |
| - в рабочей позе | - 95-110 |
| - в позе релаксации | - 115 |

Приложение № 28

к дополнениям и изменениям № 1

к СП 2.5.1198-03

Конструктивные параметры кресла пассажирского

| Наименование показателя | Нормативное значение |
| --- | --- |
| - Для вагонов поездов дальнего сообщения |  |
| - Высота опорной поверхности сиденья от пола, мм: | - (395±5)* |
| - нерегулируемая | - (от 390 до 450) * |
| - регулируемая |  |
| - Ширина сиденья, мм, не менее | 500 |
| - Глубина сиденья, мм |  |
| - нерегулируемая | - 435±5 |
| - регулируемая | - от 440 до 530 |
| - Высота спинки с заголовником, мм, не менее | - 870* |
| - Высота опорной поверхности заголовника, мм | - (от 210 до 230)* |
| Ширина опорной поверхности заголовника между выступами боковых сторон, мм, не менее | - 300* |
| Выступ боковых сторон заголовника над опорной поверхностью (по оси симметрии), мм, не более | - 100* |
| - Ширина спинки, мм: |  |
| - на высоте 270 мм от сиденья, не менее | - 500* |
| - на высоте 560 мм от сиденья, не менее | - 400* |
| - Высота подлокотника, мм: |  |
| - нерегулируемая | - (230±10)* |
| - регулируемая | - (от 200 до 270)* |
| - Толщина подлокотника, мм | - (33±3)* |
| - Длина подлокотника, мм | - от 330 до 350 |
| - Ширина подлокотника, мм | - от 60 до 90 |
| - Расстояние между внутренними гранями подлокотников, мм, не менее | - 520* |
| - Выступ опорной поверхности заголовника от опорной поверхности спинки на уровне 670 мм от сиденья, мм, не более | - 80* |
| - Наклон подлокотника от горизонтали, град.: |  |
| нерегулируемый, не более | - 5 |
| регулируемый | - от 0 до 20 |
| - Наклон сиденья (опорной поверхности) к горизонтали, град.: |  |
| - нерегулируемый | - 5±1 |
| - регулируемый | - от 5 до 20 |
| - Наклон спинки относительно опорной поверхности сиденья, град.: |  |
| - нерегулируемый | - 105±1 |
| - регулируемый с шагом в 10о | - от 105 до 130 |
| - Наклон опорной поверхности заголовника, град., не более | - 12 |
| - Для вагонов поездов пригородного сообщения |  |
| - Высота поверхности сиденья от пола, мм | - 42010 |
| - Ширина сиденья, мм, - не менее | - 440 |
| - Глубина сиденья, мм | - от 430 до 450 |
| - Высота спинки, мм | - от 640 до 660 |
| - Ширина спинки, мм, не менее | - 440 |
| - Наклон сиденья (опорной поверхности) к горизонтали, град. | - 41 |
| - Наклон спинки относительно сиденья, град. | - от 100 до 102 |

Приложение № 29

к дополнениям и изменениям № 1

к СП 2.5.1198-03

Определение зон досягаемости для инвалидов в кресле-коляске

Мужчина – пунктирная линия

Женщина – сплошная линия

Внутренние линии относятся к зоне досягаемости при

прямой осанке с выпрямленной спиной

Приложение № 30

к дополнениям и изменениям № 1

к СП 2.5.1198-03

Возможность подъезда инвалидной коляски с находящимся на ней

инвалидом под стулья и раковины.

Приложение № 32

к дополнениям и изменениям № 1

к СП 2.5.1198-03

Рекомендуемые размеры и расположение унитаза

Библиографические данные

1. Федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ

- 2. О Положении об осуществлении государственного санитарно-эпидемиологического надзора в Российской Федерации, утвержденном постановлением Правительства Российской Федерации от 15 сентября 2005 г. № 569.

3. СНиП 23-03-2003 «Защита от шума» от 30 июня 2003 г. № 136.

4. СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве» от 2001-09-01, № 2862.

5. СНиП 2.08.02-89* «Общественные здания и сооружения».

- 6. СП 2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья» от 2002-02-01.

- 7. СНиП 3.05.04-85* «Наружные сети сооружения водоснабжения и канализации»,

- 8. СНиП 2.04.03-85 «Канализация. Наружные сети и сооружения».

- 9. СНиП 2.04.01-85(2000) «Внутренний водопровод и канализация».

- 10. СанПиН 4723-88 «Санитарные правила устройства и эксплуатации систем централизованного горячего водоснабжения».

11. «Санитарные правила для хозяйственно-питьевых водопроводов»

2.1.4.12-3-2005.

12.СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов».

- 13. СанПиН 4723-88 «Санитарные правила устройства и эксплуатации систем централизованного горячего водоснабжения».

- 14. СП 2.1.5.1059-01 «Гигиенические требования к охране подземных вод от загрязнения».

- 15. СанПиН 2.1.5.980-00 «Гигиенические требования к охране поверхностных вод».

- 16. СанПиН 2.1.4.027-95 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов хозяйственно-питьевого назначения».

- 17. СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

18. СНиП 2.09.04-87(2000) «Административные и бытовые здания».

- 19.«Санитарные правила пассажирских перевозок на железнодорожном транспорте в международном сообщении» от 07.03.2001.

- 20. МГСН 4-18-99 «Предприятия бытового обслуживания населения».

21. СП 2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья».

22. СанПиН 2.1.2.729-99 «Полимерные и полимерсодержащие изделия строительные материалы, изделия и конструкции. Гигиенические требования безопасности.

23. СанПиН 2.4.7/1.1.1286-03 «Санитарно-гигиенические требования к одежде детей, подростков и взрослых».